Аннотация рабочей программы по дисциплине

Железобетонные и каменные конструкции

Цель преподавания дисциплины

- получение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций в части классификации, свойств бетонных, железобетонных и каменных материалов; углубленное  изучение основ проектирования,  изготовления,  монтажа и  усиления  железобетонных  и  каменных   конструкций.

Задачи изучения

- изучение физико-механических свойства: бетона, стальной арматуры, железобетона;

- изучение особенностей сопротивления железобетона и каменных материалов при различных напряженных состояниях;

- знать основы проектирования обычных и предварительно -напряженных железобетонных элементов с учетом оптимального расхода материалов, конструктивной схемой и состояния нагрузок; конструктивные схемы зданий из сборного и монолитного железобетона, расчет каменных конструкций, нормативную техническую литературу.

- получение обучающимися углублённых знаний по вопросам работы железобетонных и каменных конструкций;

- освоение современных методов исследования свойств и характеристик бетона, железобетона;

- изучение работы железобетонных и каменных конструкций.

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

ПК-1 - Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства

ПК-2 – Способность организовать и проводить работы по обследованию и испытанию строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения;

ПК-4 – Способность проводить расчётное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения.

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

- получение обучающимися общепрофессиональных и профессиональных компетенций в части классификации, свойств бетонных, железобетонных и каменных материалов; углубленное  изучение основ проектирования,  изготовления,  монтажа и  усиления  железобетонных  и  каменных   конструкций.

1.2. Задачи изучения

- изучение физико-механических свойства: бетона, стальной арматуры, железобетона;

- изучение особенностей сопротивления железобетона и каменных материалов при различных напряженных состояниях;

- знать основы проектирования обычных и предварительно -напряженных железобетонных элементов с учетом оптимального расхода материалов, конструктивной схемой и состояния нагрузок; конструктивные схемы зданий из сборного и монолитного железобетона, расчет каменных конструкций, нормативную техническую литературу.

- получение обучающимися углублённых знаний по вопросам работы железобетонных и каменных конструкций;

- освоение современных методов исследования свойств и характеристик бетона, железобетона;

- изучение работы железобетонных и каменных конструкций.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| Категория компетенции | Код и наименование компетенции | Индикаторы достижения компетенции |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |  |
| ПК-1 | Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства |  | знать: классификацию и свойства различных видов и классов бетона, арматуры, железобетона. каменной кладки, способы улучшения их свойств, современные приборы для определения свойств; основные виды конструкций из железобетона и каменной кладки, работу конструкций по предельным состояниям, основные расчётные комплексы; уметь: проводить оценку качества железобетонных, арматурных, каменных конструкций, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; владеть: навыками выбора необходимых видов бетонов в конкретных производственных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; навыками расчётов железобетонных и каменных конструкций, разработки технической документации |
| ПК-2 | Способность организовать и проводить работы по обследованию и испытанию строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения |  | знать: нормативные документы по определению прочности, морозостойкости, истираимости, водонепроницаемости и др. свойств бетонных, железобетонных и каменных конструкций, методы разрушающего и неразрушающего контроля качества. уметь: пользоваться нормативной документацией, проводить оценку и обследование конструкций. владеть: навыками работ по обследованию и испытанию каменных, бетонных, железобетонных конструкций, |
| ПК-4 | Способность проводить расчётное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения |  | знать: нормативные документы, классификацию и свойства различных видов и классов бетона, арматуры, железобетона. каменной кладки, способы улучшения их свойств, современные приборы для определения свойств; основные виды конструкций из железобетона и каменной кладки и работу по предельным состояниям .; уметь: пользоваться нормативной документацией, разрабатывать проектную и рабочую документацию, оформлять законченные проектно-конструкторские работы, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; владеть: навыками работы с нормативной и учебной литературой; навыками выбора необходимых видов бетонов в конкретных производственных условиях; навыками расчётов конструкций, проверки прочности сечения элемента в период транспортировки и эксплуатации, подбора сечения арматуры, толщины каменной кладки. |

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- математика;

- физика;

- теоретическая механика;

- сопротивление материалов;

- строительные материалы и химия в строительстве;

- строительная механика;

- архитектура зданий и основы архитектуры и строительные конструкции.

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

- организация, планирование и управление в строительстве;

- выпускная квалификационная работа.

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины:	зачетные единицы – 8,

часы – 288.

Общее содержание дисциплины по разделам (при необходимости):

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 7 | 180 | 54 | 16 |  | 34 | 2 | 2 | 72 | 54 | 2 РГР | + |  |
| 8 | 108 | 71,5 | 22 |  | 44 | 5 | 0,5 | 36,5 | - | КП |  | ЗаО |
| ИТОГО | 288 | 125,75 | 38 |  | 78 | 7 | 2,5 | 108,5 | 54 | КР, КП | + | ЗаО |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия по формам обучения | В том числе |  |  |  | СРС |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | практические | лабораторные |  |  |  |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Исторические сведения о бетоне, железобетоне и каменных конструкциях | 6 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 1 | 1 | 0 | 0 |  | 5 |  |
| Тема 2. Основные физико-механические свойства бетона | 13 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 10 |  |
| Тема 3. Арматура для железобетонных конструкций | 13 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 3 | 2 | 1 | 0 |  | 10 |  |
| Тема 4. Сущность железобетона. Расчёт элементов по предельным состояниям первой и второй группы | 26 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 12 | 4 | 8 | 0 |  | 14 |  |
| Тема 5. Изгибаемые элементы | 23 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 11 | 3 | 8 | 0 |  | 12 |  |
| Тема 6. Сжатые элементы | 23 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 12 | 2 | 10 | 0 |  | 11 |  |
| Тема 7. Растянутые элементы | 18 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 8 | 2 | 6 | 0 | 10 |  |
| Итого за семестр |  |  | 50 | 16 | 34 |  | 72 |  |
| 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 8. Каменные и армокаменные конструкции | 9 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 5 |  |
| Тема 9. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и гражданских зданий | 25 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 16 | 6 | 10 | 0 |  | 9 |  |
| Тема 10. Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. | 31,5 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 25 | 5 | 20 | 0 |  | 6,5 |  |
| Тема 11. Пространственные тонкостенные конструкции | 11 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 7 | 3 | 4 | 0 |  | 4 |  |
| Тема 12. Инженерные сооружения | 10 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 6 | 2 | 4 | 0 |  | 4 |  |
| Тема 13. Особенности конструкций зданий экспериментальных и возводимых в особых условиях. | 8 | ПК-2, ПК-4 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 4 |  |
| Тема 14. Реконструкция железобетонных конструкций | 8 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | 4 | 2 | 2 | 0 |  | 4 |  |
| Итого за семестр |  |  | 66 | 22 | 44 |  |  | 36,5 |  |
| ИЗ | 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| АК | 2,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Контроль | 54 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 288 |  | 116 | 38 | 78 | - |  | 108,5 |  |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий (по семестрам)

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |
| 1 | Исторические сведения о бетоне, железобетоне и каменных конструкциях | Исторические справки о применении бетонных. каменных и железобетонных конструкций и перспективы развития. | 1 |
| 2 | Основные физико-механические свойства бетона | Виды и классификация бетона. Структура бетона и ее влияние на механические свойства бетона. Сведения о свойствах силикатного ячеистого, полимерного бетонов и область применения. Прочность бетона и факторы влияющие на прочность. Свойства бетона при длительном, многократно повторном и ударном загружении. Деформативные свойства бетона: усадка, набухание, температурные деформации. Силовые деформации при однократном, кратковременном загружении. Упругие и пластические деформации. Модули деформации бетона. Предельная сжимаемость и растяжимость бетона. Модуль сдвига. Деформации при длительном загружении. Ползучесть бетона. Мера ползучести релаксация напряжений в бетоне. Деформации при многократно повторной нагрузки. Выносливость бетона. Классы и марки бетонов. | 2 |
| 3 | Арматура для железобетонных конструкций | Назначение, классификация. Прочностные и деформативные свойства мягких и твердых сталей. Модуль упругости. Механические свойства сталей. Классы. Марки, механические характеристики. Область применения. Арматурные изделия. Сварочные и не сварочные соединения арматуры. Неметаллическая арматура. | 2 |
| 4 | Сущность железобетона. Расчёт элементов по предельным состояниям первой и второй группы | Сущность предварительного напряжения. Способы создания преднапряжения и натяжения арматуры. Сцепление арматуры и бетона. Анкеровка арматуры в бетоне. Усадка железобетона. Ползучесть. Защитный слой бетона. Коррозия железобетона. бетона. Три стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений при изгибе, и внецентренном сжатии и растяжении. Характер разрушения. Влияние преднапряжения. Расчет по допускаемым напряжением, по разрушающим усилиям, по предельным состояниям. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. Сочетание. Нормативные и расчетные сопротивления бетона. Потери преднапряжения, усилие обжатия, напряжение в бетоне при обжатии. | 4 |
| 5 | Изгибаемые элементы | Конструктивные особенности Общие сведения. Общий случай расчета прочности сечений. Расчет изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиночной и двойной арматурой. Расчет тавровых сечений. Расчет элементов со смешанным армированием. Максимальный и минимальный коэффициент. Армирования. Разрушение по наклонному сечению. Расчет прочности наклонных сечений. Расчет прочности нормальных сечений при косом изгибе. Анкеровка напрягаемой арматуры, усиление концевых участков напрягаемых конструкций. | 3 |
| 6 | Сжатые элементы | Виды центрально и внецентренно сжатых элементов. Расчетные случаи. Учет дополнительного прогиба и длительности действия нагрузок. Расчет арматуры для случаев с большими и малыми эксцентриситетами. Случаи симметричного армирования. Косвенное армирование. Расчеты на местное сжатие. Стальные элементы с жесткой арматурой | 2 |
| 7 | Растянутые элементы | Конструктивные особенности. Расчет прочности центрально и внецентренно растянутых элементов. | 2 |
| 8 семестр |  |  |  |
| 8 | Каменные и армокаменные конструкции | Историческая справка. Физико-механические свойства каменной кладки. Общие сведения: природный и искусственный камень, растворы. Расчет неармированной и армированной кладки при сжатии. Расчет при изгибе. Расчет трещиностойкости и деформации. Конструктивные схемы каменных зданий. Расчет стен, перемычек. Расчет зимней кладки. | 2 |
| 9 | Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и гражданских зданий. Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. | Конструктивные схемы. Монолитный и сборный железобетон. Деформационные швы. Связевая, рамно-связеваемая и рамная схемы зданий. Конструктивные схемы панельных зданий. | 6 |
| 10 | Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. | Балочные и безбалочные перекрытия. Монолитные ребристые перекрытия с балочными плитами. Особенности конструирования и расчета ребристых и пустотных плит. Расчет железобетонных конструкций по методу предельного равновесия. Расчет ригеля с перераспределением усилий. | 5 |
| 11 | Пространственные тонкостенные конструкции | Общие сведения. Оболочка. Классификация. Безмоментная теория расчета оболочек. Расчет и конструирование диафрагм оболочки положительной кривизны и отрицательной. Цилиндрические оболочки. Расчет и армирование. | 4 |
| 12 | Инженерные сооружения | Классификация резервуаров. Водонапорные башни, резервуары, бункеры, силосы. Конструктивные решения. | 2 |
| 13 | Особенности конструкций зданий экспериментальных и возводимых в особых условиях. | Динамическое воздействие. Сейсмические воздействия на здания и сооружения. Расчет конструкций при действии высоких температур. Конструкции при длительном действии агрессивной среды. | 2 |
| 14 | Реконструкция железобетонных конструкций | Виды реконструкции и инженерные задачи, возникающие при реконструкции зданий и сооружений. Способы усиления железобетонных элементов. | 2 |
|  | ИТОГО |  | 38 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы студентов

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |  |
| 1 | Исторические сведения о бетоне, железобетоне и каменных конструкциях | Исторические справки о применении бетонных. каменных и железобетонных конструкций и перспективы развития. | 5 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 2 | Основные физико-механические свойства бетона | Виды и классификация бетона. Структура бетона и ее влияние на механические свойства бетона. Сведения о свойствах силикатного ячеистого, полимерного бетонов и область применения. Прочность бетона и факторы влияющие на прочность. Свойства бетона при длительном, многократно повторном и ударном загружении. Деформативные свойства бетона: усадка, набухание, температурные деформации. Силовые деформации при однократном, кратковременном загружении. Упругие и пластические деформации. Модули деформации бетона. Предельная сжимаемость и растяжимость бетона. Модуль сдвига. Деформации при длительном загружении. Ползучесть бетона. Мера ползучести релаксация напряжений в бетоне. Деформации при многократно повторной нагрузки. Выносливость бетона. Классы и марки бетонов. | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 3 | Арматура для железобетонных конструкций | Назначение, классификация. Прочностные и деформативные свойства мягких и твердых сталей. Модуль упругости. Механические свойства сталей. Классы. Марки, механические характеристики. Область применения. Арматурные изделия. Сварочные и не сварочные соединения арматуры. Неметаллическая арматура. | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 4 | Сущность железобетона. Расчёт элементов по предельным состояниям первой и второй группы | Сущность предварительного напряжения. Способы создания преднапряжения и натяжения арматуры. Сцепление арматуры и бетона. Анкеровка арматуры в бетоне. Усадка железобетона. Ползучесть. Защитный слой бетона. Коррозия железобетона. бетона.Три стадии напряженно-деформированного состояния нормальных сечений при изгибе, и внецентренном сжатии и растяжении. Характер разрушения. Влияние преднапряжения. Расчет по допускаемым напряжением, по разрушающим усилиям, по предельным состояниям. Классификация нагрузок. Нормативные и расчетные нагрузки. Сочетание. Нормативные и расчетные сопротивления бетона. Потери преднапряжения, усилие обжатия, напряжение в бетоне при обжатии. | 14 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 5 | Изгибаемые элементы | Конструктивные особенности Общие сведения. Общий случай расчета прочности сечений. Расчет изгибаемых элементов прямоугольного сечения с одиночной и двойной арматурой. Расчет тавровых сечений. Расчет элементов со смешанным армированием. Максимальный и минимальный коэффициент. Армирования. Разрушение по наклонному сечению. Расчет прочности наклонных сечений. Расчет прочности нормальных сечений при косом изгибе. Анкеровка напрягаемой арматуры, усиление концевых участков напрягаемых конструкций. | 12 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 6 | Сжатые элементы | Виды центрально и внецентренно сжатых элементов. Расчетные случаи. Учет дополнительного прогиба и длительности действия нагрузок. Расчет арматуры для случаев с большими и малыми эксцентриситетами. Случаи симметричного армирования. Косвенное армирование. Расчеты на местное сжатие. Стальные элементы с жесткой арматурой | 11 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 7 | Растянутые элементы | Конструктивные особенности. Расчет прочности центрально и внецентренно растянутых элементов. | 10 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 8 семестр |  |  |  |  |
| 8 | Каменные и армокаменные конструкции | Историческая справка. Физико-механические свойства каменной кладки. Общие сведения: природный и искусственный камень, растворы. Расчет неармированной и армированной кладки при сжатии. Расчет при изгибе. Расчет трещиностойкости и деформации. Конструктивные схемы каменных зданий. Расчет стен, перемычек. Расчет зимней кладки. | 5 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 9 | Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и гражданских зданий. Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. | Конструктивные схемы. Монолитный и сборный железобетон. Деформационные швы. Связевая, рамно-связеваемая и рамная схемы зданий. Конструктивные схемы панельных зданий. | 9 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 10 | Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. | Балочные и безбалочные перекрытия. Монолитные ребристые перекрытия с балочными плитами. Особенности конструирования и расчета ребристых и пустотных плит. Расчет железобетонных конструкций по методу предельного равновесия. Расчет ригеля с перераспределением усилий. | 6,7 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 11 | Пространственные тонкостенные конструкции | Общие сведения. Оболочка. Классификация. Безмоментная теория расчета оболочек. Расчет и конструирование диафрагм оболочки положительной кривизны и отрицательной. Цилиндрические оболочки. Расчет и армирование. | 4 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 12 | Инженерные сооружения | Классификация резервуаров. Водонапорные башни, резервуары, бункеры, силосы. Конструктивные решения. | 4 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 13 | Особенности конструкций зданий экспериментальных и возводимых в особых условиях. | Динамическое воздействие. Сейсмические воздействия на здания и сооружения. Расчет конструкций при действии высоких температур. Конструкции при длительном действии агрессивной среды. | 4 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
| 14 | Реконструкция железобетонных конструкций | Виды реконструкции и инженерные задачи, возникающие при реконструкции зданий и сооружений. Способы усиления железобетонных элементов. | 4 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ -2, ДЛ-3, ДЛ-4 |
|  | ИТОГО |  | 108,5 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| № темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |
| 1 | Прочность бетона при различных видах загружений | Определение класса бетона по прочности при сжатии. Классы и марки бетона. | 1 |
| 2 | Арматурные изделия для железобетонных и каменных конструкций | Конструктивные требования к арматурным изделиям. Примеры конструирования. Арматурные сетки и каркасы, пучки, канаты, закладные детали. | 1 |
| 3 | Предварительно напряженные железобетонные конструкции | Изготовление предварительно напряженных конструкций в заводских и построечных условиях. Расчет потерь предварительного напряжения. | 8 |
| 4 | Изгибаемые элементы | Подбор арматуры, проверка несущей способности сечения. | 8 |
| 5 | Центрально – сжатые элементы | Подбор арматуры центрально-сжатого элемента. Уточнение размеров. | 10 |
| 6 | Центрально-растянутые элементы | Подбор арматуры центрально-растянутого элемента. Уточнение размеров. | 6 |
| 8 семестр |  |  |  |
| 7 | Каменные и армокаменные конструкции | Определение несущей способности каменной кладки | 4 |
| 8 | Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и гражданских зданий. | Составление расчетной схемы железобетонной многоэтажной рамы и её расчет | 8 |
| 9 | Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. | Сбор нагрузок на одноэтажную раму и расчет колонны, фундамента и стропильной конструкции | 20 |
| 10 | Особенности конструкций зданий экспериментальных и возводимых в особых условиях. | Расчет зданий на сейсмическую нагрузку, температурные перепады и взрыв | 4 |
| 11 | Пространственные тонкостенные конструкции | Расчет пространственной конструкции с использование программного комплекса Scad | 4 |
| 12 | Инженерные сооружения | Расчет днища и стенки железобетонного резервуара | 2 |
| 13 | Реконструкция жб. элементов | Определение дефектов и изучение способов их устранения | 2 |
|  | ИТОГО |  | 78 |

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Расчёт сборного железобетонного каркаса одноэтажного промышленного здания с мостовым краном |

3.3. Перечень тем РГР

| №№ п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Решение задач ФОС |
| 2 | Ответы на вопросы см. ФОС |

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий (лекции, практические, лабораторные) | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | Лекция | Тема 1. Исторические сведения о бетоне, железобетоне и каменных конструкциях | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 7 | Лекция | Тема 2. Основные физико-механические свойства бетона | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 7 | Лекция | Тема 3. Арматура для железобетонных конструкций | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 7 | Лекция | Тема 4. Сущность железобетона. Расчёт элементов по предельным состояниям первой и второй группы | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 7 | Лекция | Тема 5. Изгибаемые элементы | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 7 | Лекция | Тема 6. Сжатые элементы | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 7 | Лекция | Тема 7. Растянутые элементы | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 8 | Лекция | Тема 8. Каменные и армокаменные конструкции | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 8 | Лекция | Тема 9. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и гражданских зданий | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 8 | Лекция | Тема 10. Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 8 | Лекция | Тема 11. Пространственные тонкостенные конструкции | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 8 | Лекция | Тема 12. Инженерные сооружения | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 8 | Лекция | Тема 13. Особенности конструкций зданий экспериментальных и возводимых в особых условиях. | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
| 8 | Лекция | Тема 14. Реконструкция железобетонных конструкций | ПК-1 ПК-2 ПК-4 | Презентация | 1 |
|  |  | ИТОГО |  |  | 14 |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Основная литература |  |  |  |
| ОЛ-1 | Байков, В. Н. Железобетонные конструкции. Общий курс : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" / Виталий Николаевич Байков, Эммануил Евсеевич Сигалов. - 6-е изд., перераб. и доп. - Москва : Интеграл, 2013. - 767 с. | У | 2013 | 5 |
| ОЛ-2 | Заикин А.И. Железобет. Конструкции одноэтажных промышленых Зданий /Примеры расчет. Уч. пособ. Для студентов высш. учеб. заведен. – М.: АСВ. 2004. - 272 с. | УП | 2002 | 5 |
| ОЛ-3 | Габрусенко В.В. Основы расчета железобетонных конструкций в вопросах и опытах. Учеб. пособие для студентов высш. учеб. завед. – М.: АСВ | УП | 2002 | 5 |
| ОЛ-4 | Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций : Учебное пособие для учащихся техникумов / А. П. Мандриков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Стройиздат, 1989. - 506 с. | УП | 1989 | 12 |
| ОЛ-5 | Майорова Н.С. Бетонные, железобетонные и каменные конструкции: Курс лекций. Ч. 1 / Наталья Сергеевна Майорова, Лариса Алексеевна Ерохина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2017. - 127 с. : ил. - ISBN 978-5-906991-10-2 : б.ц. | УП | 2017 | 38 + http://lib.ugtu.net/book/27995 |
|  | Дополнительная литература |  |  |  |
| ДЛ-1 | Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций : Учебное пособие для учащихся техникумов, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Ч. 1 / Александр Павлович Мандриков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Техиздат, 2006. - 272 с. : ил. | УП | 2006 | 50 |
| ДЛ-2 | Мандриков А.П. Примеры расчета железобетонных конструкций : Учебное пособие для учащихся техникумов, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство". Ч. 2 / Александр Павлович Мандриков. - 2-е изд., перераб. и доп. - Москва : Техиздат, 2006. - 233 с. : ил. | УП | 2006 | 50 |
| ДЛ-3 | Бондаренко В. М., Железобетонные и каменные конструкции : Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Строительство", специальности "Промышленное и гражданское строительство" / В. М. Бондаренко [и др.] ; Под редакцией В. М. Бондаренко. - 3-е изд., испр. - Москва : Высшая школа, 2004. - 876 с. | У | 2004 | 1 |
| ДЛ-4 | Бондаренко В. М. Железобетонные и каменные конструкции. Учебник для студентов высших учебных заведений, обучающихся по направлению "Строительство", специальности "Промышленное и гражданское строительство" / Виталий Михайлович Бондаренко [и др.] ; Под редакцией В. М. Бондаренко. - 4-е изд., доп. - Москва : Высшая школа, 2007. - 887 с. : ил. | У | 2007 | 1 |

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| М-1 | Шибакова Е.Н. Железобетонные и каменные конструкции. Методические указания к первой части курса и задание к курсовой работе для студентов 4 курса очной формы обучения специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство». | 2010 | 2+ http://lib.ugtu.net/book/1967 |
| М-2 | Шибакова Е.Н. Железобетонные и каменные конструкции. Методические указания ко второй части курса и задание к курсовой работе для студентов 5 курса очной и 6 курса заочной формы обучения специальности 270102 «Промышленное и гражданское строительство». | 2011 | 64 + http://lib.ugtu.net/book/2482 |
| М-3 | Шибакова, Е. Н. Железобетонные конструкции : Методические указания / Е. Н. Шибакова. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2010. - 41 с. - б.ц., | 2010 | 2+ http://lib.ugtu.net/book/1972 |

5. Программное обеспечение и Интернет-ресурсы

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы, созданные библиотекой http://lib.ugtu.net/book/4622

Ресурсы локального доступа

«Кодекс» http://192.168.121.4:3000/

«Консультант Плюс» http://192.168.121.4:3000/

«Норма CS» http://192.168.121.4:3000/

Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

Портал единой сети электронных ресурсов АСВ

http://lib.8level.ru

Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/

Библиотечно-информационный комплекс предлагает доступ к полнотекстовым базам данных методических, учебных пособий:

Тюменского индустриального университета (ТИУ); http://elib.tyuiu.ru/

Уфимского государственного нефтяного технического университета  (УГНТУ); http://bibl.rusoil.net/jirbis2/index.php?option=com_irbis&view=irbis&Itemid=108

Российского государственного университета нефти и газа имени И.М. Губкина (РГУ нефти и газа им. И. М. Губкина). http://elib.gubkin.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лекции и практические занятия по дисциплине проводятся в аудитории, оборудованной проектором, передвижными стендами с  плакатами.

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Ттехнологический факультет

Кафедра Архитектура и строительство

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

Железобетонные и каменные конструкции

Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки  Промышленное и гражданское строительство

1 Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| ПК-1 Способность проводить оценку технических и технологических решений в сфере промышленного и гражданского строительства | Тема 1. Исторические сведения о бетоне, железобетоне и каменных конструкциях Тема 2. Основные физико-механические свойства бетона Тема 3. Арматура для железобетонных конструкций Тема 4. Сущность железобетона. Расчёт элементов по предельным состояниям первой и второй группы Тема 5. Изгибаемые элементы Тема 6. Сжатые элементы Тема 7. Растянутые элементы Тема 8. Каменные и армокаменные конструкции Тема 9. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и гражданских зданий Тема 10. Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. Тема 11. Пространственные тонкостенные конструкции Тема 12. Инженерные сооружения Тема 13. Особенности конструкций зданий экспериментальных и возводимых в особых условиях. Тема 14. Реконструкция железобетонных конструкций | знать: классификацию и свойства различных видов и классов бетона, арматуры, железобетона. каменной кладки, способы улучшения их свойств, современные приборы для определения свойств; основные виды конструкций из железобетона и каменной кладки, работу конструкций по предельным состояниям, основные расчётные комплексы; уметь: проводить оценку качества железобетонных, арматурных, каменных конструкций, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам; владеть: навыками выбора необходимых видов бетонов в конкретных производственных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; расчётов железобетонных и каменных конструкций |
| ПК-2 Способность организовать и проводить работы по обследованию и испытанию строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения | Тема 1. Исторические сведения о бетоне, железобетоне и каменных конструкциях Тема 2. Основные физико-механические свойства бетона Тема 3. Арматура для железобетонных конструкций Тема 4. Сущность железобетона. Расчёт элементов по предельным состояниям первой и второй группы Тема 5. Изгибаемые элементы Тема 6. Сжатые элементы Тема 7. Растянутые элементы Тема 8. Каменные и армокаменные конструкции Тема 9. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и гражданских зданий Тема 10. Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. Тема 11. Пространственные тонкостенные конструкции Тема 12. Инженерные сооружения Тема 13. Особенности конструкций зданий экспериментальных и возводимых в особых условиях. Тема 14. Реконструкция железобетонных конструкций | знать: методы испытания конструкций, алгоритм обследования конструкции, уметь: проводить работы по обследованию и испытанию строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения владеть: основами проектирования, испытания и обследования, железобетонных, каменных, армокаменных конструкций |
| ПК-4 Способность проводить расчётное обоснование и конструирование строительных конструкций зданий и сооружений промышленного и гражданского назначения | Тема 1. Исторические сведения о бетоне, железобетоне и каменных конструкциях Тема 2. Основные физико-механические свойства бетона Тема 3. Арматура для железобетонных конструкций Тема 4. Сущность железобетона. Расчёт элементов по предельным состояниям первой и второй группы Тема 5. Изгибаемые элементы Тема 6. Сжатые элементы Тема 7. Растянутые элементы Тема 8. Каменные и армокаменные конструкции Тема 9. Железобетонные конструкции многоэтажных промышленных и гражданских зданий Тема 10. Одноэтажные промышленные и сельскохозяйственные здания. Тема 11. Пространственные тонкостенные конструкции Тема 12. Инженерные сооружения Тема 13. Особенности конструкций зданий экспериментальных и возводимых в особых условиях. Тема 14. Реконструкция железобетонных конструкций | знать: основные нормативные документы; особенности сопротивления железобетонных и каменных конструкций при различных напряженных состояниях, их расчёт по предельным состояниям первой группы; расчёт элементов по предельным состояниям второй группы; конструктивные особенности железобетонных и каменных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений уметь: конструировать стыки и соединения элементов зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона и каменной кладки; владеть: навыками использования основной нормативной и технической документацией по проектированию железобетонных и каменных конструкций; |

2 Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции (или ее части) | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1–7 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | Контрольные работы, зачёт | Варианты заданий. Банк вопросов к опросу. |
|  | Тема 8–14 | ПК-1, ПК-2, ПК-4 | Курсовой проект, защита курсового. экзамен | Курсовой проект. Методические рекомендации по выполнению КП. Банк тестовых заданий к экзамену |

3 Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | знать: классификацию и свойства различных видов и классов бетона, арматуры, железобетона. каменной кладки, способы улучшения их свойств, современные приборы для определения свойств; основные виды конструкций из железобетона и каменной кладки, работу конструкций по предельным состояниям, основные расчётные комплексы; | Пороговый уровень | знать: классификацию и свойства различных видов и классов бетона, арматуры, железобетона, каменной кладки, способы улучшения их свойств, современные приборы для определения свойств бетонов, растворов; основные виды конструкций из железобетона и каменной кладки, работу конструкций по предельным состояниям, основные расчётные комплексы; |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | знать: классификацию и свойства различных видов и классов бетона, арматуры, железобетона. каменной кладки, способы улучшения их свойств, современные приборы для определения свойств; основные виды конструкций из железобетона и каменной кладки, работу конструкций по предельным состояниям, основные расчётные комплексы; |
|  | уметь: проводить оценку качества железобетонных, арматурных, каменных конструкций, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам | Пороговый уровень | уметь: проводить оценку качества железобетонных, арматурных, каменных конструкций, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | уметь: проводить оценку качества железобетонных, арматурных, каменных конструкций, контролировать соответствие разрабатываемых проектов и технической документации заданию на проектирование, стандартам, техническим условиям и другим нормативным документам |
|  | владеть: навыками выбора необходимых видов бетонов в конкретных производственных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; расчётов железобетонных и каменных конструкций | Пороговый уровень | владеть: навыками выбора необходимых видов бетонов в конкретных производственных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; навыками расчётов железобетонных и каменных конструкций |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | владеть: навыками выбора необходимых видов бетонов в конкретных производственных условиях; навыками работы с нормативной и учебной литературой; расчётов железобетонных и каменных конструкций |
| ПК-2 | знать: физико – механические свойства бетона, стальной арматуры, железобетона и каменных материалов; основные положения метода расчёта по предельным состояниям | Пороговый уровень | знать: основные физико-механические свойства бетона, арматуры, железобетона, каменных материалов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | знать: основные положения метода расчёта по предельным состояниям; |
|  | уметь: компоновать конструктивные схемы зданий сооружений из сборного и монолитного железобетона, каменной кладки | Пороговый уровень | уметь: отличать конструктивные схемы зданий и составлять их расчётные схемы; знать все конструкции здания и сооружения. |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | уметь: компоновать конструктивные схемы зданий и сооружений; составлять расчетные схемы конструкций и рамы; различать конструктивные схемы; |
|  | владеть: основами проектирования железобетонных, каменных, армокаменных конструкций с назначением оптимальных размеров сечения на основе принятой конструктивной схемы сооружения и комбинации действующих нагрузок; основами действующих программных комплексов по расчёту конструкций и несущих систем зданий и сооружений. | Пороговый уровень | владеть: основами проектирования ж.б. конструкций; сбором нагрузок на поперечную раму; принципами назначения сечения элементов и подбора арматуры |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | владеть: сбором нагрузок на стропильные, подстропильные конструкции и поперечную раму основами программных комплексов; |
| ПК-4 | знать: основные нормативные документы; особенности сопротивления железобетонных и каменных конструкций при различных напряженных состояниях, их расчёт по предельным состояниям первой группы; расчёт элементов по предельным состояниям второй группы; конструктивные особенности железобетонных и каменных конструкций промышленных и гражданских зданий и сооружений | Пороговый уровень | знать: основные нормативные документы, регламенты, своды правил; конструктивные особенности железобетонных и каменных конструкций (колонны, ригеля, плиты перекрытия, фундаменты, стропильные конструкции: балки, фермы , арки); |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | знать: расчёт элементов по предельным состояниям; особенности предварительно напряжённых конструкций |
|  | уметь: конструировать стыки и соединения элементов зданий и сооружений из сборного и монолитного железобетона и каменной кладки; | Пороговый уровень | уметь: определять конструкцию стыков и соединений в сборном и монолитном исполнении |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | уметь: рассчитать прочность стыка в сборном и монолитном исполнении; рассчитать прочность каменного и армокаменного простенка несущей стены |
|  | владеть: навыками использования основной нормативной и технической документацией по проектированию железобетонных и каменных конструкций; | Пороговый уровень | владеть: способностью пользоваться правильно в расчётах нормативной и технической документацией |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | владеть: способностью выполнить расчёт железобетонной конструкции любой сложности и разработать рабочие чертежи к данной конструкции. |

4 Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Основным средством формирования компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4 выступают комплексные компетентностно-ориентированные задания (далее – КОЗ), предназначенные для контроля уровня успеваемости студента по дисциплине «Железобетонные и каменные конструкции» и контроля уровня освоения компетенций ПК-1, ПК-2, ПК-4.

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: расчётно-графические работы во время аудиторных занятий, опросы №1 и №2 по темам учебной дисциплины (мах количество баллов за опрос- 20 баллов). Экзамен и зачёт являются формами промежуточной аттестации. Зачетный билет состоит из 20 вопросов-максимальное количество баллов-20.

В рамках экзамена необходимо решить 20 тестовых заданий – максимальное количество баллов-20 (за правильный ответ 1 балл), 2 задачи- максимальное количество баллов 4 ( задача -2 балла) и 4 вопроса максимальное количество баллов-4 (1 балл за правильный, полный ответ). Итого 12 баллов за экзамен.

Время экзамена — 90 минут.

Примерный перечень вопросов для подготовки к опросу №1

- Каменные и армокаменные конструкции. Область применения

- Достоинства и недостатки каменных и армокаменных конструкций

- Искусственные материалы для каменных конструкций

- Природные материалы для каменных конструкций

- Прочность каменных материалов.

- Требования к морозостойкости каменных материалов

- Назначение и виды растворов для каменной кладки

- Требования к растворам для каменных кладок

- Прочность растворов для каменных кладок

- Напряженное состояние кладки при сжатии

- Прочность кладки при сжатии

- Прочность кладки при осевом растяжении

- Прочность кладки при растяжении при изгибе

- Деформации каменной кладки

- Модуль деформации каменной кладки

- Модуль упругости каменной кладки

- Расчет каменной кладки по предельным состояниям

- Расчетные сопротивления каменной кладки. Коэффициент условия работы

- Расчет прочности неармированной кладки при центральном сжатии

- Гибкость и расчетная длина кирпичных стен и столбов

- Подбор сечений сжатых элементов неармированной кладки

- Расчет прочности неармированной кладки при внецентренном сжатии

- В каких случаях нужен расчет по образованию и раскрытию трещин каменных конструкций?

- Расчет каменной кладки на смятие.

- Расчет каменной кладки на изгиб.

- Расчет каменной кладки по образованию трещин

- Расчет каменных конструкций по раскрытию трещин

- Сетчатое армирование кирпичной кладки

- Коэффициент сетчатого армирования

- Расчет прочности кладки с сетчатым армированием при центральном сжатии

- Расчет прочности кладки с сетчатым армированием при внецентренном сжатии

- Продольное армирование кирпичной кладки

- Расчет прочности каменной кладки с продольным армированием

- Комплексные каменные конструкции. Расчет прочности

- Конструктивные схемы каменных зданий

- Каменные здания с жесткой конструктивной схемой

- Каменные здания с упругой конструктивной схемой

- Стены каменных зданий

- Предельная гибкость стен и столбов каменных зданий

- Деформационные швы каменных зданий.

- Расчет каменных конструкций зданий с упругой конструктивной схемой

- Способы возведения каменных конструкций в зимнее время

Примерный перечень вопросов для подготовки к зачёту

1.	Идея создания железобетона

2.	Условия совместной работы бетона и арматуры

3.	Область применения железобетона

4.	Достоинства и недостатки железобетона

5.	Физико-химический процесс образования бетона

6.	Структура бетона

7.	Классификация бетонов

8.	Основные виды бетонов

9.	Специальные виды бетонов

10.	Полимербетоны

11.	Прочность бетона

12.	Факторы, влияющие на прочность бетона

13.	Кубиковая прочность бетона

14.	Влияние размеров куба на прочность бетона

15.	Призменная прочность бетона

16.	Прочность бетона при растяжении

17.	Прочность бетона при местном смятии

18.	Прочность бетона при срезе и скалывании

19.	Прочность бетона при длительном, многократно повторном и динамическом действии нагрузки

20.	Прочность бетона с учетом статистической изменчивости и гарантированной обеспеченности

21.	Класс бетона по прочности на сжатие

22.	Класс бетона по прочности на растяжение

23.	Классы бетона по прочности  на сжатие

24.	Классы бетона по прочности на растяжение

25.	Марки бетонов по морозостойкости

26.	Марки бетонов по водонепроницаемости

27.	Марки бетонов по средней плотности

28.	Виды деформаций бетона

29.	Объемные деформации бетона

30.	Усадка бетона

31.	Набухание бетона

32.	Температурные деформации бетона

33.	Силовые деформации бетона

34.	Деформации бетона при однократном кратковременном действии нагрузки

35.	Деформации бетона при длительном действии нагрузки. Ползучесть бетона

36.	 Ползучесть бетона. Факторы, влияющие на ползучесть бетона

37.	Деформации бетона при многократно повторных нагрузках

38.	Предельные деформации бетона

39.	Модуль деформации бетона

40.	Модуль сдвига бетона

41.	Мера ползучести бетона

42.	Назначение арматуры

43.	Виды арматуры

44.	Виды арматуры по материалу

45.	Классы стержневой арматуры по прочности

46.	Классы проволочной арматуры по прочности

47.	Прочность мягких арматурных сталей

48.	Прочность твердых арматурных сталей

49.	Деформативность арматурных сталей

50.	Свариваемость арматурных сталей

51.	Реологические свойства арматурных сталей

52.	Усталостное разрушение арматурных сталей

53.	Динамическое упрочнение арматурных сталей

54.	Хладоломкость арматурных сталей

55.	Применение арматуры в железобетонных конструкциях

56.	Арматурные изделия

57.	Арматурные сетки

58.	Арматурные каркасы

59.	Требования к концевым участкам сеток и каркасов

60.	Канаты и пучки

61.	Стыкование ненапрягаемой арматуры

62.	Стыкование сеток и каркасов

63.	Сцепление арматуры с бетоном

64.	Факторы, влияющие на сцепление арматуры с бетоном

65.	Напряжение сцепления арматуры с бетоном и длина анкеровки

66.	Способы анкеровки ненапрягаемой арматуры

67.	Расчетная длина анкеровки ненапрягаемой арматуры

68.	Сущность предварительно напряженного железобетона

69.	Преимущество предварительного напряжения

70.	Способы создания предварительного напряжения

71.	Натяжение арматуры на упоры

72.	Натяжение арматуры на бетон

73.	Способы натяжения арматуры

74.	Способы анкеровки напрягаемой арматуры при натяжении на упоры

75.	Свободная анкеровка напрягаемой арматуры при натяжении на упоры

76.	Анкеровка напрягаемой арматуры при натяжении на бетон

77.	Усиление приопорных зон преднапряженных конструкций

78.	Конструкции технологических анкеров

79.	Усадка железобетона

80.	Конструктивные меры уменьшения усадки бетона

81.	Ползучесть железобетона

82.	Влияние ползучести на работу ж.б.конструкций под нагрузкой

83.	Защитный слой бетона

84.	Назначение защитного слоя бетона

85.	Коррозия железобетона и меры защиты от нее

86.	Защита бетона от коррозии в ж.б. конструкциях

87.	Защита арматуры от коррозии в ж.б. конструкциях

88.	Способы изготовления и возведения ж.б. конструкций

89.	Возведение монолитных конструкций

90.	Возведение сборно-монолитных конструкций

91.	Особенности заводского изготовления железобетонных конструкций

92.	Стендовый метод производства сборных ж.б. конструкций

93.	Конвейерный метод производства сборных ж.б. конструкций

94.	Поточно-агрегатный метод производства сборных ж.б. конструкций

95.	Кассетный метод производства сборных ж.б. конструкций

96.	Вибропрокатный метод производства сборных ж.б. конструкций

97.	Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов при нагрузках

98.	Два случая разрушения ж.б. конструкций

99.	Особенности напряженно деформированного состояния конструкций с преднапряжением

100.	Метод расчета сечений по допускаемым напряжениям

101.	Метод расчета сечений по разрушающим нагрузкам

102.	Метод расчета конструкций по предельным состояниям

103.	Расчеты по предельным состояниям первой группы

104.	Расчеты по предельным состояниям второй группы

105.	Классификация нагрузок

106.	Нормативные нагрузки

107.	Расчетные нагрузки

108.	Коэффициенты надежности по нагрузке

109.	Сочетания нагрузок

110.	Коэффициенты сочетания нагрузок

111.	Коэффициенты снижения нагрузок

112.	Коэффициенты надежности по назначению зданий и сооружений

113.	Нормативные сопротивления бетона

114.	Расчетные сопротивления бетона

115.	Коэффициенты условия работы бетона

116.	Нормативные сопротивления арматуры

117.	Расчетные сопротивления арматуры

118.	Коэффициенты условия работы арматуры

119.	Категории трещиностойкости железобетонных конструкций

120.	Основные положения расчета по предельным состояниям первой группы

121.	Основные положения расчета по предельным состояниям второй группы

122.	Начальные педварительные напряжения в арматуре

123.	Коэффициент точности натяжения арматуры

124.	Назначение класса бетона в преднапряженных конструкциях

125.	Предельные напряжения обжатия в бетоне

126.	Потери предварительного напряжения

127.	Усилие предварительного обжатия бетона

128.	Начальные контролируемые напряжения в арматуре

129.	Приведенное сечение

130.	Напряжения в бетоне при обжатии

Примерный перечень вопросов для подготовки к опросу №2

- Область применения одноэтажных промышленных зданий

- Виды одноэтажных промышленных зданий

- Конструктивные элементы одноэтажных промышленных зданий

- Виды покрытий одноэтажных промышленных зданий

- Пространственная жесткость одноэтажного промздания

- Конструктивная схема поперечной рамы одноэтажного промздания

- Сопряжение ригеля с колонной одноэтажного промздания

- Конструктивная схема продольной рамы одноэтажного промздания

- Компоновка конструктивной схемы одноэтажного промздания

- Выбор сетки колонн и габаритных размеров одноэтажного промздания

- Привязка колон к осям одноэтажного промздания

- Привязка подкрановых балок одноэтажного промздания к разбивочным осям

- Безпрогонное покрытие одноэтажного промздания

- Прогонное покрытие одноэтажного промздания

- Покрытия одноэтажных промзданий с подстропильными конструкциями

- Разбивка одноэтажного промздания на температурные блоки

- Деформационные швы одноэтажных промзданий.

- Осадочные швы одноэтажных промзданий.

- Назначение связей одноэтажного промздания.

- Обеспечение поперечной жесткости одноэтажного промздания

- Обеспечение продольной жесткости одноэтажного промздания

- Вертикальные связи по покрытию одноэтажного промздания

- Устойчивость верхних поясов ригелей одноэтажного промздания

- Горизонтальные связи по покрытию одноэтажного промздания.

- Выбор расчетной схемы каркаса одноэтажного промздания.

- Расчетная схема поперечной рамы одноэтажного промздания..

- Виды нагрузок, действующие на одноэтажные промышленные здания..

- Схема нагрузок на одноэтажное промздание.

- Определение постоянных нагрузок на одноэтажное промздание

- Определение снеговых нагрузок на одноэтажное промздание

- Определение ветровых нагрузок на одноэтажное промздание

- Определение вертикальных крановых нагрузок на одноэтажное промздание

- Определение горизонтальных крановых нагрузок  от торможения крана на одноэтажное промздание

- Определение горизонтальных крановых нагрузок от торможения тележки на одноэтажное промздание

- Выбор метода расчета поперечной рамы одноэтажного промздания

- Статический расчет каркаса одноэтажного промздания]).

- Определение усилий в сойках рамы одноэтажного промздания

- Расчетные сечения колонн одноэтажного промздания.

- Комбинации нагрузок в сечениях колонн одноэтажного промздания.

- Виды ребристых плит покрытия одноэтажного промздания

- Расчет и конструирование ребристых плит покрытия одноэтажного промздания

- Виды балок покрытия одноэтажного промздания

- Конструктивные требования к стропильным балкам

- Виды стропильных ферм одноэтажного промздания и условия их применения

- Назначение размеров сечений элементов стропильных ферм.

- Расчет стропильных ферм

- Конструирование узлов ферм

- Виды арок, их особенности. Материалы

- Очертание арки, сечения элементов.

- Подстропильные балки

- Подстропильные фермы

- Виды колонн одноэтажных промзданий. Условия использования

- Назначение размеров колонн одноэтажных промзданий.

- Расчет колонн сплошного сечения одноэтажных промзданий.

- Расчет колонн сквозного сечения одноэтажного промздания.

- Расчетная схема сквозной части колонны одноэтажного промздания.

- Способы обеспечения пространственной жесткости каркаса многоэтажного здания

- Конструкции многоэтажных каркасных промышленных зданий

- Конструкции многоэтажных каркасных гражданских зданий

- Достоинства оболочек

- Недостатки оболочек.

- Виды оболочек

- Понятие гауссовой кривизны оболочек

- Оболочки, получаемые способом вращения.

- Оболочки, получаемые способом переноса.

- Конструктивные решения оболочек положительной гауссовой кривизны.

- Конструктивные решения гипара.

- Конструктивные решения куполов и область применения.

- Конструктивное решение коротких цилиндрических оболочек

- Конструктивное решение длинных цилиндрических оболочек

- Конструктивные решения складчатых покрытий и волнистых сводов

- Задачи реконструкции

- Усиление балок при реконструкции

- Усиление колонн при реконструкции

- Усиление плит при реконструкции

Примерный перечень вопросов для подготовки к экзамену

- Три стадии напряженно-деформированного состояния железобетонных элементов при нагрузках

- Два случая разрушения ж.б. конструкций

- Особенности напряженно деформированного состояния конструкций с преднапряжением

- Метод расчета сечений по допускаемым напряжениям

- Метод расчета сечений по разрушающим нагрузкам

- Метод расчета конструкций по предельным состояниям

- Расчеты по предельным состояниям первой группы

- Расчеты по предельным состояниям второй группы

- Классификация нагрузок

- Нормативные нагрузки

- Расчетные нагрузки

- Коэффициенты надежности по нагрузке

- Сочетания нагрузок

- Коэффициенты сочетания нагрузок

- Коэффициенты снижения нагрузок

- Коэффициенты надежности по назначению зданий и сооружений

- Нормативные сопротивления бетона

- Расчетные сопротивления бетона

- Коэффициенты условия работы бетона

- Нормативные сопротивления арматуры

- Расчетные сопротивления арматуры

- Коэффициенты условия работы арматуры

- Категории трещиностойкости железобетонных конструкций

- Основные положения расчета по предельным состояниям первой группы

- Основные положения расчета по предельным состояниям второй группы

- Начальные педварительные напряжения в арматуре

- Коэффициент точности натяжения арматуры

- Назначение класса бетона в преднапряженных конструкциях

- Предельные напряжения обжатия в бетоне

- Потери предварительного напряжения

- Усилие предварительного обжатия бетона

- Начальные контролируемые напряжения в арматуре

- Приведенное сечение

- Напряжения в бетоне при обжатии

- Последовательность изменения напряженного состояния предварительно напряженных элементов

- Общие положения расчета прочности нормальных сечений железобетонных элементов Два случая разрушения нормального сечения.

- Граничная относительная высота сжатой зоны бетона.

- Виды изгибаемых элементов и конструктивные особенности

- Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов прямоугольного профиля с одиночной арматурой

- Коэффициенты армирования

- Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов  прямоугольного профиля с двойной арматурой

- Особенности изгибаемых элементов таврового профиля

- Случаи расчета прочности нормальных сечений изгибаемых элементов таврового профиля

- Определение расчетного случая прочности нормальных сечений изгибаемых элементов таврового профиля

- Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов таврового профиля с нейтральной осью в полке

- Расчет прочности нормальных сечений изгибаемых элементов таврового профиля с нейтральной осью в ребре

- Случаи разрушения изгибаемых элементов по наклонному сечению

- Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов на действие поперечной силы

- Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов на действие изгибающего момента. Конструктивные меры обеспечения прочности наклонных сечений по изгибающему моменту

- Расчет прочности наклонных сечений изгибаемых элементов по сжатой наклонной полосе

- Конструктивные особенности растянутых элементов

- Расчет прочности при центральном растяжении

- Расчет прочности внецентренно растянутых элементов. Случай 1.

- Расчет прочности внецентренно растянутых элементов. Случай 2.

- Конструктивные особенности центрально-сжатых элементов

- Конструктивные особенности внецентренно-сжатых элементов

- Коэффициенты армирования сжатых элементов

- Расчет прочности центрально сжатых элементов

- Расчет прочности внецентренно сжатых элементов. Случай больших эксцентриситетов

- Расчет прочности внецентренно сжатых элементов. Случай малых эксцентриситетов

- Учет влияния прогиба на несущую способность сжатых элементов

- Расчет прочности внецентренно сжатых элементов с симметричным армированием

- Понятие и категории трещиностойкости

- Расчет по образованию трещин. Расчетные предпосылки и допущения

- Расчет по образованию нормальных трещин центрально-растянутых элементов без преднапряжения

- Расчет по образованию нормальных трещин центрально-растянутых элементов с преднапряжением

- Расчет по образованию нормальных трещин изгибаемых элементов без преднапряжения

- Расчет по образованию нормальных трещин изгибаемых элементов с преднапряжением

- Расчет по образованию нормальных трещин внецентренно сжатых элементов без преднапряжения

- Расчет по образованию нормальных трещин внецентренно сжатых элементов с преднапряжением

- Расчет по образованию нормальных трещин внецентренно растянутых элементов без преднапряжения

- Расчет по образованию нормальных трещин в стадии изготовления и монтажа элементов без преднапряжения

- Расчет по образованию нормальных трещин в стадии изготовления и монтажа элементов с преднапряжением

- Расчет по образованию наклонных трещин

- Особенности раскрытия трещин элементов 2-ой и 3-й категорий трещиностойкости

- Расчет раскрытия нормальных трещин

- Расчет раскрытия наклонных трещин

- Расчет по закрытию нормальных трещин

- Расчет по закрытию наклонных трещин

- Основные положения расчета прогибов

- Кривизна и прогиб в сечениях без трещин конструкций без преднапряжения

- Кривизна и прогиб в сечениях без трещин конструкций с преднапряжением

- Кривизна и прогиб в сечениях с трещинами конструкций без преднапряжения

- Кривизна и прогиб в сечениях с трещинами конструкций с преднапряжением

- Армокаменные конструкции.

- Классификация многоэтажных зданий по этажности и видам конструктивных систем

- Конструктивные решения и принципы расчёта стыков ригеля с колонной

- Типы колонн многоэтажных зданий. Принципы расчёта и армирования.

- Конструктивные решения диафрагм жесткости. Принципы расчёта несущих стен, стыки стен.

- Конструктивные схемы одноэтажных промышленных зданий. Компоновка покрытия.

- Сбор нагрузок действующих на одноэтажное производственное здание.

- Статический расчёт каркаса одноэтажного промышленного здания на постоянные и временные нагрузки. Определение комбинаций усилий.

- Типы колонн одноэтажных промышленных зданий. Принципы армирования сплошных и двухветвевых колонн.

- Классификация стропильных ферм покрытия одноэтажного производственного здания.

- Классификация стропильных арок покрытия. Принципы расчёта и проектирования.

- Область применения и классификация тонкостенных пространственных покрытий.

- Особенности напряженно – деформированного состояния тонкостенных пространственных конструкций.

- Конструктивные схемы покрытий оболочек положительной и отрицательной гауссовой кривизны.

- Классификация купольных покрытий.

- Назначение и области применения типов инженерных сооружений.

Расчетно-графическая работа выполняется по индивидуальному заданию. Выполнение РГР №1 и №2 является допуском к зачету. РГР№1 состоит из 11 задач малой сложности. РГР№2 состоит из 1 задачи средней сложности.

Курсовой проект выполняется по индивидуальному заданию методических указаний М-2 или см. ниже. По итогам выполнения курсового проекта ставится оценка.

КП выполнен менее 60%  – неудовлетворительно;

КП выполнен на 60%  с уверенной защитой –удовлетворительно;

КП выполнен на 10% неуверенная защита - хорошо;

КП выполнен на 10% уверенная защита - отлично;

Банк задач

| Задача 1. Определить расчетную площадь сечения и диаметр продольной арматуры растянутого элемента. Дано: b; h,hо ; А____; В_____ . | Задача 2. Определить расчетную несущую способность изгибаемого элемента по нормальному сечению. Дано: b= ; h= ; lо = ; W= ; А____; В_____ . |
| --- | --- |
| Задача 3. Определить расчетную несущую способность изгибаемого элемента по нормальному сечению. Дано: b ; h, b/f, h ; hо ; h/f ; W ; d;А; В. | Задача 4. Определить геометрические характеристики сечения. Дано: b ; h;hо ; А____; В_____ . |
| Задача 5. Определить предварительные потери напряжения. Дано: b; h; lо; W; N; Nl; А__; В___ . | Задача 6. Между наклонными сечениями Проверить прочность по бетонной полосе и прочность по сечения от действия поперечных сил. |
| Задача 7. Определить расчетную площадь сечения и диаметр продольной арматуры сжатого элемента. Дано: b ; h ; lо ; W ; N ; Nl ; А____; В_____ . | Задача 8. Проверить прочность наклонного сечения по поперечной силе предварительно напряженного элемента. Дано: b; b/f, h; hо,h/f; W; N; А__; В___, q ; Qmax; S ; |
| Задача 9. Определить расчетную несущую способность изгибаемого элемента по нормальному сечению. Дано: b; b/f, h; hо,h/f;; W= ; А; В_ . | Задача 10. Определить диаметр и шаг хомутов, на каком расстоянии от опоры можно увеличить шаг. Дано: b; b/f, h; hо,h/f;; А; В_ . |

Задание для РГР№1.

Задача 1. Определить для своего класса бетона следующие характеристики: сопротивление бетона осевому сжатию (призменная прочность) Rb,n ; сопротивление бетона осевому растяжению Rbt,n; расчетное сопротивление бетона осевому сжатию Rb , расчётное сопротивление осевому растяжению Rbt.

|  |  | 1 |  | 2 |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс бетона |  | В1,5 яч |  | В2 яч |  | В3.5 яч |  | В2,5 лег. |  | В10 тяж |  | В15 тяж |  | В20 тяж |  | В12,5 яч | В15 яч |  | В25 тяж |  | В30 тяж |  | В35 тяж | В40 тяж | В45 | В25 лег | В30 лег | В10 яч |
|  | 18 |  | 19 |  | 20 |  | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  | 25 |  |  | 26 |  | 27 |  |
| Класс бетона | В15 лег |  | В20 лег |  | В5 яч |  | В7,5 лег. |  | В10 лег |  | В70 тяж |  | В100 тяж |  | В12,5 лег |  |  | В30 тяж |  | В3,5 лег |  |

Задача 2. Определите класс   тяжёлого, легкого и ячеистого бетона , и Rb , Rbt зная одну из характеристик

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbt,n |  | 0,39 | 0,89яч | 1,35 |  | 2,6 |  |  | 3,3 |  |  |  |  | 1,95 |  |  | 15л |
| Rb,n | 39,5 |  |  |  | 50 |  | 1,9яч | 7,5 |  | 2,7 | 3,3яч | 2,7л | 29 |  | 6,9яч | 71 |  |

Продолжение Табл.2 Легкого и ячеистого бетона

|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rbt,n | 0,22 яч |  | 1,05 яч |  | 0,63яч | 2,1л | 11,5 яч | 0,7л | 1,4 яч |  |
| Rb,n |  | 1,9 л |  | 3,5л |  |  |  |  |  | 18,5л |

Задача 3. Определите Модуль упругости бетона

|  | 1 |  | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 |  | 9 |  | 10 |  | 11 |  | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс бетона | В1,5 яч |  | В2 яч | В3.5 яч |  | В2,5 лег. |  | В10 тяж |  | В15 тяж |  | В20 тяж | В12,5 яч |  | В15 яч |  | В25 тяж |  | В30 тяж |  | В35 тяж | В40 тяж | В45 тяж | В25 лег | В30 лег | В10 яч |
|  | 18 | 19 |  | 20 | 21 |  | 22 |  | 23 |  | 24 |  |  | 25 |  | 26 |  | 27 |  |
| Класс бетона | В15 лег | В20 лег |  | В5 яч | В7,5 лег. |  | В10 лег |  | В60 тяж |  | В7.5 тяж |  |  | В12,5 лег |  | В30 тяж |  | В3,5 лег |  |

Задача 4. Определите нормативное и расчетное сопротивление арматуры растяжению и сжатию

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Класс Арматуры | А240 | А400 | А500 | А600 | А800 | А1000 | В500 | Вр500 | Вр1200 | Вр1300 | Вр1400 | Вр1500 | Вр1600 |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Класс Арматуры | К1400 | К1500 | К1600 | К1700 | А400 | А800 | В500 | А240 | Вр500 | А1000 | К1400 | А500 | К1600 |

Задача 5. Определите нормативное значение веса снегового покрова и нормативное значение ветрового давления для города

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Город | Саранск | Екатеринбург | Микунь | Ульяновск | Саратов | Воронеж | Красноярск | Иркутск | Чита | Курган | Тобольск | Ногинск | Магадан |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Город | Охотск | Петропавловск-Камчатский | Ханты-Мансийск | Нарьян-Мар | Архангельск | Москва | Калуга | Волгоград | Ставрополь | Оренбург | Пенза | Казань | Уфа |

Задача 6. Выполнить сбор нагрузок на перекрытие и рассчитать моменты и поперечные силы.

|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Грузовая площадь | 7,2 | 9 | 10,1 | 18 | 7 | 6 | 6,3 | 8,2 | 11,1 | 7,8 | 4,2 | 5,8 | 12 | 24 | 78 | 51 | 21 |
|  | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |  |  |  |  |  |  |  |
| Грузовая площадь | 15 | 12,4 | 30 | 54 | 100 | 38 | 9,9 | 25 | 36 | 25 |  |  |  |  |  |  |  |

Задача 7.Подобрать количество стержневой арматуры и определить площадь. См2 и канатной.

| п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| As1 | 10,18 | 1,13 | 29,4 | 101,8 | 25,12 | 3,14 | 0,76 | 2,26 | 2,31 | 1,37 | 4,83 | 14,08 | 3,8 | 0,07 | 15,27 | 6,36 | 0,71 | 9,23 | 5,5 | 15,2 | 6,15 | 0,59 | 29,4 | 18,1 | 100,4 | 2,52 |
| Аs2 | 14.5 | 34,1 | 36,1 | 41,8 | 12,4 | 1,25 | 4,8 | 9,12 | 8,59 | 11,23 | 114,3 | 0,9 | 1,14 | 7,8 | 15,3 | 45,9 | 9,26 | 7,65 | 18,1 | 89 | 1 | 2,36 | 3 | 4,56 | 7,8 | 9,1 |

Задача 8 и 9 Определить площадь сечения продольной арматуры и проверить прочность прямоугольного сечения

| п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 420 | 370 | 380 | 390 | 420 | 410 | 460 | 500 | 550 | 600 | 580 | 320 | 330 | 400 | 450 | 480 | 460 | 520 | 550 | 600 | 650 | 620 |
| h, мм | 600 | 650 | 750 | 800 | 800 | 700 | 750 | 650 | 800 | 800 | 800 | 850 | 750 | 900 | 900 | 600 | 600 | 800 | 800 | 850 | 750 | 850 | 850 | 1200 | 1200 | 1100 |
| а, мм | 40 | 40 | 35 | 50 | 45 | 35 | 40 | 35 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 30 | 35 | 40 | 40 | 45 | 45 | 50 | 55 | 55 | 50 | 50 |
| M, кН*м | 250 | 170 | 190 | 220 | 300 | 150 | 170 | 190 | 200 | 230 | 300 | 300 | 270 | 350 | 320 | 260 | 250 | 310 | 320 | 330 | 350 | 370 | 350 | 400 | 450 | 470 |
| B | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 25 | 25 |
| As | B500 | 500 | 400 | 300 | 400 | 240 | 400 | 300 | 500 | 400 | 300 | 400 | 300 | 600 | B500 | 400 | 500 | 400 | B500 | 400 | 500 | 240 | 400 | B500 | 400 | 400 |
| Аs/ | 15Ø6 | 2Ø20 | 3Ø18 | 4@12 | 2@28 | 4@16 | 4@10 | 5@10 | 6@8 | 2@25 | 4@12 | 3@18 | 4@8 | 5@8 | 16@6 | 4@10 | 7@12 | 2@20 | 24@8 | 4@22 | 2@32 | 5@16 | 3@25 | 30@4 | 8@10 | 3@28 |

Задача 10. Определить площадь сечения продольной арматуры и проверить прочность таврового сечения

| п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 420 | 370 | 380 | 390 | 420 | 410 | 460 | 500 | 550 | 600 | 580 | 320 |
| Bf/ | 1700 | 1800 | 1500 | 1300 | 1400 | 1420 | 1300 | 1500 | 1600 | 1550 | 1300 | 1500 | 1600 | 1400 | 1450 | 1500 |
| h, мм | 600 | 650 | 750 | 800 | 800 | 700 | 750 | 650 | 800 | 800 | 800 | 850 | 750 | 900 | 900 | 600 |
| Hf/ | 60 | 50 | 55 | 60 | 45 | 55 | 60 | 70 | 65 | 55 | 50 | 45 | 40 | 50 | 60 | 55 |
| а, мм | 40 | 40 | 35 | 50 | 45 | 35 | 40 | 35 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 30 |
| M, кН*м | 250 | 170 | 190 | 220 | 300 | 150 | 170 | 190 | 200 | 230 | 300 | 300 | 270 | 350 | 320 | 260 |
| B | 25 | 25 | 20 | 20 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| As | B500 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 400 | 300 | 400 | 400 | 300 | 400 | 300 | 400 | B500 | 400 |

Задача 11. Определить  несущую способность железобетонной панели

| п/п | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| b, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 400 | 350 | 400 | 400 | 550 | 200 | 250 | 350 | 300 | 500 | 450 | 350 | 400 |
| h, мм | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 450 | 400 | 550 | 400 | 550 | 200 | 250 | 350 | 300 | 500 | 450 | 350 | 400 |
| а, мм | 40 | 40 | 35 | 50 | 45 | 35 | 40 | 35 | 45 | 45 | 50 | 45 | 45 | 50 | 50 | 30 | 35 | 40 |
| B | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 20 | 25 | 15 | 20 | 50 | 30 | 35 | 40 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| A | 500 | 400 | 400 | 240 | 400 | 400 | 400 | 240 | 400 | 400 | 300 | 400 | В500 | 400 | 500 | 400 | 400 | 400 |
| N кН | 3000 | 4000 | 4500 | 5000 | 5500 | 4500 | 4800 | 3500 | 1800 | 2700 | 3400 | 4800 | 5900 | 6000 | 3900 | 4200 | 3200 | 3000 |
| NдлкН | 2700 | 3800 | 4200 | 4700 | 5300 | 4200 | 4600 | 3300 | 1500 | 2500 | 3200 | 4500 | 5500 | 5700 | 3600 | 4000 | 3000 | 2700 |
| М ,кН*м | 130 | 130 | 140 | 155 | 180 | 150 | 140 | 110 | 130 | 200 | 140 | 170 | 170 | 180 | 150 | 140 | 130 | 120 |
| М дл, кН*м | 100 | 110 | 120 | 140 | 150 | 130 | 100 | 90 | 110 | 160 | 120 | 140 | 150 | 155 | 130 | 120 | 100 | 100 |
| Н эт,м | 3 | 3,3 | 2,7 | 2,8 | 2,6 | 3,1 | 3,2 | 2,9 | 3,6 | 3,5 | 2,7 | 3 | 3,3 | 3,6 | 4,2 | 3,9 | 4,0 | 4,1 |

Задание для РГР №2 подобрать сборную железобетонную плиту и  выполнить расчёт пустотной плиты перекрытия д по следующим данным

Таблица 1. Исходные данные

| Предпоследняя цифра шифра | Парамет ры здания в плане в м. | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| 1 | L1xL2 l1xl2 | 19,2*48,0 6,4*4,8 | 21,6*46,4 7,2*5,8 | 19,2*70,0 6,4*7,0 | 18,0*41,66,0*5,2 | 22,2*54,0 7,4*5,4 | 23,4*46,4 7,8*5,8 | 21,6*70,07,2*7,0 | 19,8*40,0 6,6*5,0 | 22,8*62,0 7,6*6,2 | 19,2*40,0 6,4*5,0 |
| 2 |  | 24,0*50,0 8,0*5,0 | 23,4*49,6 7,8*6,2 | 18,0*48 6,0*4,8 | 22,2*44,87,4*5,6 | 19,8*52,0 6,6*5,2 | 23,4*48,0 7,8*6,0 | 20,4*48,0 6,8*4,8 | 24,0*51,2 8,0*6,4 | 22,8*60,0 7,6*6,0 | 19,2*48,0 6,4*6,0 |
| 3 |  | 21,6*66,0 7,2*6,6 | 24,0*48,0 8,0*6,0 | 22,2*50,0 7,4*5,0 | 19,8*46,46,6*5,8 | 20,4*52,0 6,8*5,2 | 20,4*44,86,8*5,6 | 21,0*66,0 7,0*6,6 | 22,2*52,87,4*6,6 | 21,6*64,07,2*6,4 | 18,0*43,2 6,0*5,4 |
| 4 |  | 23,4*66,0 7,8*6,6 | 22,8*44,8 7,6*5,6 | 20,4*60,0 6,8*6,0 | 21,6*46,4 7,2*5,8 | 23,4*56,0 7,8*5,6 | 23,4*51,2 7,8*6,4 | 22,2*62,07,4*6,2 | 22,2*56,0 7,4*7,0 | 21,6*62,0 7,2*6,2 | 20,4*43,2 6,8*5,4 |
| 5 |  | 22,2*52,0 7,4*5,2 | 21,6*44,8 7,2*5,6 | 22,8*54,0 7,6*5,4 | 22,8*38,4 7,6*4,8 | 24,0*54,0 8,0*5,4 | 21,6*43,2 7,2*5,4 | 19,8*64,0 6,6*6,4 | 19,8*48,0 6,6*6,0 | 21,6*60,0 7,2*6,0 | 20,4*46,4 6,8*5,8 |
| 6 |  | 21,0*54,0 7,0*5,4 | 20,4*49,6 6,8*6,2 | 23,4*54,0 7,8*5,4 | 23,4*38,4 7,8*4,8 | 21,0*56,0 7,0*5,6 | 24,0*49,6 8,0*6,2 | 20,4*66,0 6,8*6,6 | 19,2*44,8 6,4*5,6 | 21,6*50,0 7,2*5,0 | 19,8*43,26, 6*5,4 |
| 7 |  | 22,8*64,0 7,6*6,4 | 19,8*49,6 6,6*6,2 | 21,0*60,0 7,0*6,0 | 24,0*41,6 8,0*5,2 | 18,0*50,0 6,0*5,0 | 22,8*46,4 7,6*5,8 | 21,6*52,0 7,2*5,2 | 24,0*51,2 8,0*6,4 | 20,4*64,0 6,8*6,4 | 19,8*44,8 6,6*5,6 |
| 8 |  | 24,0*56,0 8,0*5,6 | 22,2*49,6 7,4*6,2 | 14,4*48.0 4,8х4,8 | 15,0*40,0 5,0*5,0 | 17,4*54,0 5,8*5,4 | 19,2*41,6 6,4*5,2 | 22,8*50,0 7,6*5,0 | 18,0*46,46,0*5,8 | 21,6х64 6,4*5,4 | 18,0*44,8 6,0*5,6 |
| 9 |  | 23,4*68,0 7,8*6,8 | 18,0*60,0 6,0*6,0 | 24,0*48,0 8,0*4,8 | 16,2*41,6 5,4*5,2 | 21,0*52,0 7,0*5,2 | 24,0*48,0 6,0*6,0 | 22,8*52,0 7,6*5,2 | 22,2*48,0 7,4*6,0 | 31,2х64 7,8х6,4 | 21,0*49,6 7,0*6,2 |
| 0 |  | 19,8*60,0 6,6*6,0 | 19,2*46,4 6,4*5,8 | 23,4*50,0 7,8*5,0 | 22,8*52,8 7,6*6,6 | 23,4*58,0 7,8*5,8 | 22,2*46,4 7,4*5,8 | 23,4*52,0 7,8*5,2 | 25,6х74 7,4*6,4 | 21х54,4 7,0х6,8 | 24,0*46,4 8,0*5,8 |

Примечание: L1xL2 – размеры здания в плане; L1 – ширина; L2 – длина; l1xl2 – сетка колонн

Таблица 2. Исходные данные

| Показатели | Последняя цифра шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| P | 300 | 400 | 500 | 600 | 300 | 800 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| bп * hп | 4,5х1,5 | 4,5х1,8 | 4,5х2,1 | 4,5х2,7 | 4,5х3,0 | 3,0х3,0 | 3,0х2,7 | 3,0х2,1 | 3,0х1,8 | 3,0х1,5 |
| n | 7 | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 5 | 7 | 6 | 7 |
| Hэт | 3,6 | 4,2 | 4,6 | 5,2 | 3,6 | 4,0 | 4,6 | 5,2 | 3,6 | 3,0 |

Таблица 3. Исходные данные

| Последняя цифра шифра | Место строительства | Каменные конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Предварительно напряженные |  | Толщина наружной стены (в кирпичах) | Марка кирпича | Марка раствора |  |
|  |  | Класс бетона | Класс арматур-ной стали |  |  |  |  |
| 0 | Москва | В30 | А600 | 2,5 | 75 | 50 |  |
| 1 | Санкт-Петербург | В35 | A800 | 2,5 | 75 | 75 |  |
| 2 | Киев | В40 | A1000 | 1,5 | 75 | 75 |  |
| 3 | Новосибирск | В45 | Вр1200 | 3,0 | 50 | 25 |  |
| 4 | Ухта | В30 | К1400 | 3,0 | 50 | 50 |  |
| 5 | Волгоград | В35 | К1500 | 2,0 | 75 | 25 |  |
| 6 | Сыктывкар | В40 | А600 | 3,0 | 100 | 100 |  |
| 7 | Нижний Новгород | В45 | A800 | 2,0 | 75 | 50 |  |
| 8 | Екатеринбург | В50 | Вр1400 | 2,5 | 50 | 50 |  |
| 9 | Смоленск | В60 | К1700 | 2,0 | 100 | 75 |  |

Задание на  курсовой проект по теме «Одноэтажное каркасное промышленное здание с мостовым краном»

Таблица 1. Исходные данные

| Предпоследняя цифра шифра | Номер схемы (см. рисунок) | Обозначения пролетов рамы (см. рисунок) | Продольный шаг колонн, lпр , м | Пролеты рамы l (в м) и вид ригеля по последней цифре шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  |  |  | Балка | Арка | Ферма | Балка | Арка | Ферма | Балка | Арка | Ферма | Балка |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 | l l l l l l l l l l | 6 6 12 12 6 12 6 12 12 6 | 15 18 21 24 15 18 15 24 21 18 | 24 30 33 27 30 27 24 27 21 33 | 18 30 24 24 18 30 18 30 24 30 | 18 21 24 18 21 15 24 18 21 15 | 30 33 27 30 33 24 27 33 27 30 | 30 18 30 30 24 18 24 18 30 30 | 21 18 15 15 24 21 18 21 15 18 | 27 18 33 27 30 24 33 27 33 24 | 24 30 18 24 18 30 30 24 18 18 | 24 15 18 21 18 24 21 15 18 21 |

Таблица 2. Исходные данные

| Предпоследняя цифра шифра | Номер схемы | Продольный шаг колонн, lпр , м | Высота от уровня пола до головки рельса НI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 | 6 6 12 12 6 12 6 12 12 6 | 6.5 9.3 6.0 11.9 12.9 11.4 13.7 11.9 12.9 6.5 | 8.3 9.6 11.9 10.1 9.3 8.3 12.9 11.4 10.1 7.5 | 9.3 10.1 7.8 8.3 11.9 7.5 9.6 9.3 8.3 11.4 | 6.0 12.9 10.1 11.4 13.2 6.5 8.3 9.6 12.9 10.1 | 11.9 8.3 7.5 11.1 6.5 13.2 11.9 8.3 9.6 9.3 | 6.5 10.1 9.6 11.4 8.3 10.1 12.9 10.1 13.7 13.2 | 7.5 13.2 10.1 11.9 11.1 6.0 13.7 9.3 6.5 8.3 | 7.8 11.1 8.3 11.4 6.0 9.3 11.9 6.0 9.3 11.9 | 8.3 10.1 9.3 13.7 10.1 8.3 13.2 11.1 7.8 9.3 | 10.1 13.7 6.0 12.9 7.5 10.1 14.7 11.9 10.1 9.6 |

Таблица 3. Исходные данные

| Предпоследняя цифра шифра | Номер схемы | Грузоподъемность крана Q , тс по последней цифре шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | 2 1 1 2 1 2 2 1 2 1 | 20/5 50/10 30/5 15/3 50/10 30/5 20/5 20/5 50/10 15/3 | 15/3 30/5 20/5 20/5 50/10 20/5 50/10 30/5 15/3 50/10 | 50/10 20/5 30/5 15/3 20/5 50/10 30/5 50/10 20/5 30/5 | 30/5 50/10 20/5 30/5 30/5 15/3 20/5 30/5 50/10 20/5 | 20/5 15/3 50/10 50/10 15/3 30/5 15/3 20/5 30/5 50/10 | 15/3 20/5 30/5 50/10 20/5 20/5 50/10 15/3 20/5 30/5 | 50/10 30/5 15/3 20/5 50/10 30/5 20/5 50/10 15/3 20/5 | 30/5 50/10 20/5 30/5 30/5 50/10 20/5 30/5 50/10 15/3 | 15/3 20/5 50/10 15/3 20/5 15/3 30/5 50/10 30/5 50/10 | 20/5 15/3 30/5 50/10 50/10 20/5 50/10 20/5 20/5 30/5 |

Таблица 4. Исходные данные

| Последняя цифра шифра | Место строительства | Тип местности | Условное расчетное давление на грунт R0, МПа | Железобетонные конструкции |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | без предварительного напряжения |  |  | предварительно-напряженные |  |
|  |  |  |  | Класс бетона (марка бетона) | Класс арматуры |  | Класс бетона (марка бетона) | Класс арматуры |
|  |  |  |  |  | продольная | поперечная |  |  |
| 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 | Архангельск Ухта Нижний Новгород Воронеж Кострома Вологда Москва Орел Владивосток Тула | А Б Б А Б Б Б Б А Б | 0,4 0,3 0,3 0,35 0,3 0,35 0,3 0,35 0,4 0,3 | В25 В20 В15 В25 В15 В20 В15 В25 В20 В15 | (А400) (А400) (А400) (А400) (А400) (А400) (А400) (А400) (А400) (А400) | (А240) (А240) (В500) (А240) (В500) (А240) (А240) (А240) (В500) (А240) | В40 В35 В25 В35 В40 В35 В40 В35 В35 В40 | (К1400) (Вр1200) (А600) (А800) (К1500) (Вр1300) (А800) (Вр1400) (К1500) (Вр1500) |

# МИНОБРНАУКИ РОССИИ

# Федеральное государственное бюджетное

# образовательное учреждение высшего образования

# Ухтинский государственный технический университет

# (УГТУ)

## КАФЕДРА АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВА

## ЗАДАНИЕ НА КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

## По дисциплине: «Железобетонные и каменные конструкции»

По теме: "Проект одноэтажного каркасного промышленного

здания с мостовыми кранами".

Студент ________________шифр                      группа

Дата выдачи: «        »                             г.      Срок сдачи: «         »                                     г.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:

- Схема здания №    1

- Пролет рамы L =  30 м.

- Вид ригеля -   арка

- Продольный шаг колонн   6  м.

- Общая длина колонны =  17,55  м.

- Грузоподъемность крана Q = 50/10 т.

- Пролет крана lК = 28,5 м.

- Место строительства – г. Кострома

- Тип местности – Б

- Условное  расчетное давление на грунт R 0 = 0,3 МПа.

- Материал сборных железобетонных элементов с ненапрягаемой арматурой:

класс бетона    В15  ,

класс продольной арматуры  А400,

класс поперечной арматуры  В500  .

- Материалы сборных железобетонных элементов с напрягаемой арматурой:

класс бетона  В40,

класс арматуры  К1500.

Все другие необходимые данные для выполнения проекта (вид утеплителя, кровли, типовые конструкции панелей покрытия и ограждения, нагрузки от кровли на колонны и т.п.) студент принимает самостоятельно.

ЗАДАНИЕ ВЫДАЛ __________________		СОГЛАСОВАНО________________

Дата, подпись

ЗАДАНИЕ ПОЛУЧИЛ _____________________________________________________________

Дата, подпись                              ФИО

СРОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПРОЕКТА К ЗАЩИТЕ ______________________________

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

Кафедра СТ

Дисциплина: ЖБК							курс: 4, семестр 8

Профиль: ПГС						форма обучения: очная

БИЛЕТ 1

- Как обозначается марка бетона на истираемость :

Ответы: 	- D;

- S;

- G.

Зависит ли размер стандартного образца от зерна крупного заполнителя :

Ответы: 	- да;

- нет;

- Найдите неверный ответ. На какие классы подразделяется арматура?

Ответы: 	- А;

- Б;

- В;

- К;

4. Расчетное сопротивление арматуры на растяжению обозначается?

Ответы: 	- Rs;

- Rsc;

- Rs.n.

5. Защитный слой служит для:

Ответы: 	- защиты бетона;

- защиты арматуры;

- защиты от усадки.

6.  Найдите неверный ответ. Из-за чего возникает коррозия бетона:

Ответы: 	- высокой плотности бетона;

- воздействия агрессивных жидкостей и газов;

- фильтрующейся воды сквозь поры бетона.

7.  Потери от релаксации напряжений арматуры относя к потерям:

Ответы: 	-первым;

-вторым;

-третьим

8. Какие расчёты выполняют при расчёте элемента по 1 группе предельных состояний:

Ответы: 	- на раскрытие трещин;

- на прогиб элемента;

- по обеспечению прочности.

9. Размеры утолщенного кирпича:

Ответы: 	- 250*120*65;

- 250*120*88;

- 250*120*138.

10.  Ветровая нагрузка с наветренной стороны принимается:

Ответы: 	- положительной

- отрицательной

11. К усилиям мембранного типа относят:

Ответы: 	-поперечные силы;

-сдвигающие;

- изгибающие

12. При расчете каркаса на действие сейсмических сил, сейсмическая сила прикладывается в уровне:

Ответы: 	- подошвы фундамента;

- проема первого этажа;

- перекрытия этажа.

13. Резервуаром закрытым называют сосуд с соотношением сторон:

Ответы: 	- высоты к диаметру менее 2;

- высоты к диаметру более 2;

- высоты к диаметру менее и равно 2.

14. Трещины вдоль арматуры балки образуются в результате:

Ответы: 	- высоты к диаметру менее 2;

- высоты к диаметру более 2;

- коррозии арматуры из-за нарушения защитного слоя.

15.  Если сила приложена вдоль оси элемента центрально. То сечение будет испытывать:

Ответы: 	- равномерное сжатие;

- равномерное растяжение;

- неравномерное растяжение.

16. Если в растянутом элементе растягивающая сила расположена между крайними рядами арматуры , то сечение испытывает? :

Ответы: 	- растяжение;

- сжатие;

- изгиб.

17. Какими свойствами обладает высокопрочная арматурная сталь обладает?

18. Когда используют предварительное напряжение для сжатых элементов?

19. Чему равен эксцентриситет нижней части колонны если bв*hв=0,6*0,6м, а bн*hн=0,6*1,3м?

20. Запроектировано для элемента - 10Ø6 В1200, в наличии имеется арматура Ø4  В1200, сколько стержней потребуется? (площадь Ø6=0,283см2, Ø4=0,123см2)

21. Классификация нагрузок.

22. Особенности расчёта железобетонных резервуаров.

23. Условному обозначению  соответствует дефект или повреждение

Ответы: 	- отслаивание защитного слоя бетона;

- поверхностное разрушение бетона;

- маслянное пятно.

24. Что происходит при значительном перепаде температур происходит?

Ответы: 	- снижение прочности бетона;

-снижение прочности арматуры;

-увеличение прочности бетона.

25. Для чего в горизонтальные швы кладки укладывают арматурную сетку:

Ответы: 	- уменьшения растяжения кирпича;

- увеличения растяжения кирпича;

- увеличения устойчивости.

26. Соотношение высоты стенки силоса к наименьшему размеру поперечного сечения:

Ответы: 	- ровно или больше 1,5;

- ровно или меньше 1,5;

- ровно 1,5

Экзаменатор 									Н. С. Майорова

(Пример билета к зачёту)

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

Кафедра СТ

Дисциплина: ЖБК							курс: 4, семестр 7

Профиль: ПГС						форма обучения: очная

БИЛЕТ 1

- Идея создания железобетона

- Классы бетона по прочности  на сжатие

- Классы стержневой арматуры по прочности

- Расчетная длина анкеровки ненапрягаемой арматуры

- Возведение монолитных конструкций

- Призменная прочность бетона

Экзаменатор:							Майорова Н.С.

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Пороговый | Защита РГР №1 и №2 |  | 2 |  |
|  | Повышенный | Решение задач из банка |  | 2 |  |
|  | Продвинутый | Опрос |  | 2 |  |
| ПК-2 | Пороговый | Защита РГР №1 и №2 | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 2 |  |
|  | Повышенный | Решение задач из банка |  | 2 |  |
|  | Продвинутый | Опрос |  | 2 |  |
| ПК-4 | Пороговый | Защита РГР №1 и №2 |  | 2 |  |
|  | Повышенный | Решение задач из банка |  | 3 |  |
|  | Продвинутый | Опрос |  | 2 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
| ПК-2, ПК-4, ПК-1 | Зачет | Банк вопросов | Определяется преподавателем в КОЗ | 6 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 5 баллов | Не зачтено |
|  |  |  |  | 5,5…8 баллов | зачтено |

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-1 | Пороговый | Защита КП |  | 2 |  |
|  | Повышенный | Решение задач из банка |  | 2 |  |
|  | Продвинутый | Опрос |  | 2 |  |
| ПК-2 | Пороговый | Защита КП | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 2 |  |
|  | Повышенный | Решение задач из банка |  | 2 |  |
|  | Продвинутый | Опрос |  | 2 |  |
| ПК-4 | Пороговый | Защита КП |  | 2 |  |
|  | Повышенный | Решение задач из банка |  | 2 |  |
|  | Продвинутый | Опрос |  | 2 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 2 |  |
| ПК-2, ПК-4, ПК-1 | Экзамен | Банк вопросов, тестов | Определяется преподавателем в КОЗ | 12 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 7 баллов | неудовлетворительно |
|  |  |  |  | 7,5…11баллов | удовлетворительно |
|  |  |  |  | 11,5…12,0 | хорошо |
|  |  |  |  | 12,5…14 | отлично |