Аннотация рабочей программы по дисциплине

Основы технологии возведения зданий

Цель преподавания дисциплины

- обучения студентов закономерностям взаимосвязи технологических процессов и выбору на основе этого наиболее рациональных методов выполнения работ по строительству объектов различного функционального назначения.

Задачи изучения

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 Строительство в соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать следующие профессиональные задачи:

- подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ;

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам,

- составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере;

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;

- контроль за соблюдением технологической дисциплины;

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества возведения

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, строительных объектов

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам;

- реализация мер техники безопасности и охраны труда

В ходе изучения дисциплины у обучающегося формируются следующие компетенции:

- Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6);

- Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-7);

1. Перечень планируемых результатов обучения по дисциплине (модулю), соотнесенных с планируемыми результатами освоения образовательной программы

1.1. Цель преподавания дисциплины

Преподавание курса «Основы технологии возведения зданий» (ОТВЗ) ставит целью обучение студентов закономерностям взаимосвязи технологических процессов и выбору на основе этого наиболее рациональных методов выполнения работ по строительству объектов различного функционального назначения.

Теоретические, расчетные и практические положения дисциплины изучаются в процессе лекционного курса, на практических занятиях, при курсовом, дипломном проектировании и самостоятельной работе с учебной и нормативно- технической литературой.

1.2 Задачи изучения «Основы технологии возведения зданий»

Бакалавр по направлению подготовки 08.03.01 Строительство в соответствии с видами профессиональной деятельности должен решать следующие профессиональные задачи:

- подготовка проектной и рабочей технической документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере, оформление законченных проектно-конструкторских работ;

- обеспечение соответствия разрабатываемых проектов и технической документации заданию, стандартам, нормам и правилам, техническим условиям и другим исполнительным документам,

- составление проектно-сметной документации в строительной и жилищно-коммунальной сфере;

- организация рабочих мест, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования;

- контроль за соблюдением технологической дисциплины;

- организация метрологического обеспечения технологических процессов, использование типовых методов контроля качества возведения

- участие в работах по доводке и освоению технологических процессов возведения, строительных объектов

- составление технической документации (графиков работ, инструкций, планов, смет, заявок на материалы, оборудование), а также установленной отчетности по утвержденным формам;

- реализация мер техники безопасности и охраны труда.

1.3. Компетенции обучающегося, формируемые в результате освоения дисциплины (модуля)

| № п-п | Содержание формируемых компетенций | Индикаторы достижения компетенции |
| --- | --- | --- |
| Профессиональные (ПК) |  |  |
| 1 | Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6) | Знать технологические особенности возведения зданий различных конструктивных схем, основные задачи и положения строительного производства; виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования; технологии их выполнения, включая методику выбора технологических решений и их документирования; специальные средства и методы строительства Уметь осуществлять контроль и приемку работ Владеть методами профессиональной деятельности в сфере технологии в строительстве; технологией комплексно-механизированных работ в строительстве |
| 2 | Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-7) | Знать состав проектно-технологической документации Уметь правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определять объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий; разрабатывать технологические карты строительного процесса; Вести разработки проектно-технологической документации на стадии проектирования, и возведения зданий. Владеть методами технологической увязки строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений; методикой вариативного проектирования технологического процесса; методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности, методами оценки эффективности технологии возведения здания на основе возведения, доработки и использования зарубежных и отечественных инновационных организационно-технологических решений. |

Требования к входным знаниям, умениям и компетенциям студентов.

Студент должен:

Знать:

- основные строительные конструкций зданий;

- строительные материалы, включая конструкционные, отделочные, тепло- и гидроизоляционные материалы, основные физико-механические характеристики материалов;

- технологию строительных процессов

- виды грунтов, основные физико-механические характеристики грунтов.

Уметь:

- разрабатывать конструктивные решения зданий, включая решения узлов соединения строительных конструкций;

- производить выборку и испытания образцов строительных материалов, образцов грунта.

- устанавливать состав рабочих операций и процессов; обоснованно выбирать (в том числе с применением вычислительной техники) метод выполнения строительного процесса и необходимые технические средства; разрабатывать технологические карты строительных процессов; определять трудоемкость строительных процессов.

Владеть:

- первичными навыками проведения измерений и работы с геодезическими приборами.

- способностью вести подготовку документации по менеджменту качества технологических процессов; организацией рабочих мест и работы производственных подразделений.

2. Место дисциплины в структуре образовательной программы

2.1. Перечень дисциплин, освоение которых студентами необходимо для изучения данной дисциплины

- Строительные материалы

- Основания и фундаменты

- Архитектура зданий

- Технологические процессы в строительстве

2.2. Перечень дисциплин, изучение которых базируется на материале данной дисциплины

Дисциплины, для которых дисциплина «Основы технологии возведения зданий» является предшествующей:

  - Основы организации и управления в строительстве;

  - Организация, планирование и управление в строительстве

3. Структура и содержание дисциплины:

Общая трудоемкость дисциплины: зачетные единицы – 7, часы – 252.

Общее содержание дисциплины

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции |
| --- | --- | --- |
| Введение. Технология возведения подземной части зданий. Возведение зданий с кирпичными стенами. Возведение зданий из монолитного бетона. Условие эффективности монтажных процессов. Классификация методов монтажа. Подготовительные и основные монтажные процессы. Грузозахватные и монтажные приспособления. Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. Выбор монтажных кранов при возведении одноэтажных и многоэтажных зданий. Крупноблочное и крупнопанельное строительство жилых и общественных зданий. Особенности монтажных работ в зимнее время. Возведение зданий и сооружений с большепролетными покрытиями: арочными, рамными, купольными, вантовыми. Технология устройства структурных покрытий зданий. |  | ПК-6, ПК-7 |
| Всего часов | 252 |  |
| Зачетных единиц | 7 |  |

3.1. Объем дисциплины и виды учебной работы

| Семестр | Всего часов | Итого контактные часы | В том числе |  |  |  |  | СРС | Контроль | КП, КР, РГР, контр. раб, реферат | Экзамен | Зачет |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Лек | Лаб | Пр | ИЗ | АК |  |  |  |  |  |
| 7 | 144 | 18,2 | 6 | - | 6 | 4 | 2,2 | 125,8 |  | КР | + |  |
| 8 | 108 | 6,3 | 2 |  | 2 | 2 | 0,3 | 101,7 |  | - |  | + |
| ИТОГО | 252 | 24,5 | 8 | - | 8 | 6 | 2,5 | 227,5 |  | КР | + | + |

3.1.1. Объем часов и зачетных единиц по дисциплине

| Наименование раздела (модуля) Наименование темы дисциплины | Всего часов | Формируемые компетенции | Аудиторные занятия | в том числе |  |  | СРС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | лекции | лабораторные | практические |  |
| 7 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 1. Введение. Технология возведения подземной части зданий. | 22,8 | ПК-6, ПК-7 | 2 | 1 |  | 1 | 20,8 |
| Тема 2. Условие эффективности монтажных процессов. Классификация методов монтажа. Подготовительные и основные монтажные процессы. Грузозахватные и монтажные приспособления. | 23 | ПК-6, ПК-7 | 2 | 1 |  | 1 | 21 |
| Тема 3. Возведение зданий с кирпичными стенами. | 23 | ПК-6, ПК-7 | 2 | 1 |  | 1 | 21 |
| Тема 4. Крупноблочное и крупнопанельное строительство жилых и общественных зданий. | 23 | ПК-6, ПК-7 | 2 | 1 |  | 1 | 21 |
| Тема 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Выбор монтажных кранов при возведении одноэтажных и многоэтажных зданий. | 23 | ПК-6, ПК-7 | 2 | 1 |  | 1 | 21 |
| Тема 6. Возведение зданий из монолитного бетона. Технология устройства монолитных конструкций | 23 | ПК-6, ПК-7 | 2 | 1 |  | 1 | 21 |
| 8 семестр |  |  |  |  |  |  |  |
| Тема 7. Монтаж сборных железобетонных и металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий. Выбор монтажных кранов при возведении одноэтажных промышленных зданий. | 36,7 | ПК-6, ПК-7 | 1 | 1 |  | 2 | 35,7 |
| Тема 8. Особенности производства работ в зимнее время. | 35,5 | ПК-6, ПК-7 | 2,5 | 0,5 |  |  | 33 |
| Тема 9. Возведение зданий и сооружений с большепролетными покрытиями: арочными, рамными, купольными, вантовыми, структурными | 33,5 | ПК-6, ПК-7 | 0,5 | 0,5 |  |  | 33 |
| ИЗ | 6 |  |  |  |  |  |  |
| АК | 2,5 |  |  |  |  |  |  |
| Контроль |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего часов | 252 |  | 24,5 | 8 |  | 8 | 227,5 |

3.1.2. Наименование тем, их содержание, объем в часах лекционных занятий

| № темы | Наименование темы | Основное содержание темы | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |
| 1. | Тема 1. Введение. Технология возведения подземной части зданий. | Основные положения технологии возведения зданий. Объемно-планировочные решения жилых, общественных и производственных зданий. Классификация зданий по назначению и степени сложности проектирования и строительства. Конструктивные элементы зданий. Этапы возведения зданий. Индустриализация и механизация строительно-монтажных процессов при возведении зданий. Работы подготовительного периода. Инженерно-геологические изыскания и создание опорной геодезической основы. Расчистка и планировка территории. Подготовка площадки к строительству и ее обустройство. Состав работ нулевого цикла. Рытье котлована и подготовка основания. Монтаж сборных фундаментов. Монолитные фундаменты. Основные особенности работ при возведении подземной части здания. | 1 |
| 2. | Тема 2. Условие эффективности монтажных процессов. Классификация методов монтажа. Подготовительные и основные монтажные процессы. Грузозахватные и монтажные приспособления. | Понятие технологичности элементов в монтаже. Типы и типоразмеры элементов, степень их готовности, разновесность. Удобство строповки, подъема, установки, выверки, закрепления элементов. Классификация методов монтажа в зависимости от степени укрупнения монтажных единиц и от способа установки элементов на опоры (наращивание, подращивание, надвижка, поворот вокруг шарнира, навесная и полунавесная сборка). Подготовительные монтажные процессы. Транспортирование сборных конструкций. Виды транспортных средств. Расчет их в зависимости от темпа монтажного процесса либо – от производительности крана на разгрузке сборных конструкций. Складирование и хранение сборных конструкций. Расчет площади склада. Правила штабелирования конструкций. Укрупнительная сборка. Условия, обуславливающие необходимость укрупнения конструкций. Расчет площади стеллажей для укрупнительной сборки. Основные монтажные процессы. Строповка и подъем конструкций. Виды грузозахватных приспособлений. Расчет ветвей стропа. Траверсы, захваты. Установка конструкций на опору, временное закрепление. Выверка с помощью расчалок (с винтовыми стяжками), клиньев и клиновых вкладышей, домкратов, распорок, кондукторов. Окончательное закрепление сборных железобетонных элементов – бетонированием стыков, заливкой швов, сваркой арматуры и закладных деталей. Для металлических конструкций окончательное закрепление – сварка и болтовое соединение (очень редко клепка). | 1 |
| 3. | Тема 3. Возведение зданий с кирпичными стенами. | Конструктивные особенности кирпичных стен. Взаимосвязь кладочных работ с монтажом сборных конструкций. Возведение зданий с облегченными стенами. Организация работ. Контроль качества кладки. | 1 |
| 4 | Тема 4. Крупноблочное и крупнопанельное строительство жилых и общественных зданий. | Технология возведения зданий из крупноблочных блоков. Виды блоков. Системы разрезки стен. Технология установки блоков на опору. Стыки и сопряжения элементов. Технологические циклы возведения каркасно-панельных и крупнопанельных зданий. Технология выполнения основных процессов, комплексная механизация, технологическая оснастка. Свободный и принудительный методы монтажа панелей. Теплозащитные свойства панелей, герметизация стыков. Домостроительные комбинаты. Монтаж панелей с транспортных средств. Контроль качества производства работ. | 1 |
| 5 | Тема 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Выбор монтажных кранов при возведении одноэтажных и многоэтажных зданий. | Технологические особенности возведения зданий. Объемно-планировочные решения промышленных зданий. Последовательность производства работ. Методы совмещения циклов строительства. Методы возведения одноэтажных промышленных зданий и монтажные механизмы. Одноэтажные промздания легкого, среднего и тяжелого типов, их производственное назначение. Три схемы последовательности установки сборных конструкций. Преимущества и недостатки схем. Монтаж фундаментных блоков. Разбивка осей и вынос их на дно котлована. Технология монтажа блоков, допуски. Монтаж колонн с предварительной их раскладкой в зоне работы монтажного крана. Монтаж «поворотом в воздухе», «подъемом с поворотом» и «скольжением». Монтаж подкрановых балок, укрупненных блоков подкрановых балок, подстропильных ферм отдельным потоком с предварительной раскладкой конструкций в зоне работы монтажного крана. Монтаж стропильных ферм и плит покрытия одним потоком с предварительной раскладкой конструкций в зоне работы монтажного крана. Правила раскладки. Монтаж стеновых панелей. Обеспечение точности монтажа. Герметичность стыковых соединений, виды стыков. Виды многоэтажных зданий. Способы монтажа. Применяемые монтажные механизмы. Очередность монтажа каркаса здания. Монтаж конструкций при использовании одиночных кондукторов. Монтаж конструкций при использовании групповых кондукторов. Монтаж с использованием РШИ. Монтаж зданий других конструктивных схем. | 1 |
| 6 | Тема 9. Возведение зданий из монолитного бетона. Технология устройства монолитных конструкций | Опалубочные системы. Назначение опалубок. Опалубочные работы: скользящая опалубка, подъемно-переставная, объемно-переставная, крупнощитовая опалубка, монтаж и демонтаж опалубки. Оборудование и средства механизации арматурно-опалубочных работ и бетонирования. Организация и технология производства работ по бетонированию стен и перекрытий. Производство бетонных работ в зимних условиях. Контроль качества. | 1 |
| 8 семестр |  |  |  |
| 7 | Тема 6. Монтаж сборных железобетонных и металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий. Выбор монтажных кранов при возведении одноэтажных промышленных зданий. | Технологические особенности возведения зданий. Объемно-планировочные решения промышленных зданий. Последовательность производства работ. Методы совмещения циклов строительства. Методы возведения одноэтажных промышленных зданий и монтажные механизмы. Одноэтажные промздания легкого, среднего и тяжелого типов, их производственное назначение. Три схемы последовательности установки сборных конструкций. Преимущества и недостатки схем. Монтаж фундаментных блоков. Разбивка осей и вынос их на дно котлована. Технология монтажа блоков, допуски. Монтаж колонн с предварительной их раскладкой в зоне работы монтажного крана. Монтаж «поворотом в воздухе», «подъемом с поворотом» и «скольжением». Монтаж подкрановых балок, укрупненных блоков подкрановых балок, подстропильных ферм отдельным потоком с предварительной раскладкой конструкций в зоне работы монтажного крана. Монтаж стропильных ферм и плит покрытия одним потоком с предварительной раскладкой конструкций в зоне работы монтажного крана. Правила раскладки. Монтаж стеновых панелей. Обеспечение точности монтажа. Герметичность стыковых соединений, виды стыков. Виды многоэтажных зданий. Способы монтажа. Применяемые монтажные механизмы. Очередность монтажа каркаса здания. Монтаж конструкций при использовании одиночных кондукторов. Монтаж конструкций при использовании групповых кондукторов. Монтаж с использованием РШИ. Монтаж зданий других конструктивных схем. | 1 |
| 8 | Тема 7. Особенности производства работ в зимнее время. | Особенности установки сборных фундаментов в зимнее время. Подготовка полостей стыков к бетонированию. Тепловая обработка стыков электропрогревом, индукционный и инфракрасный способы прогрева стыков. Применение бетона и раствора зимой. Снижение объемов сварочных работ. Устройство защиты строительной площадки ветроотражательными щитами и снегозащитными заборами. | 0,5 |
| 9 | Тема 8. Возведение зданий и сооружений с большепролетными покрытиями: арочными, рамными, купольными, вантовыми, структурными | Технология возведения коротких и длинных цилиндрических оболочек. Монтаж оболочек двоякой положительной кривизны с помощью кондуктора, с применением инвентарных блочных подмостей с использованием коньковой опоры, а также бескондукторный способ. Технология возведения арочных покрытий: Монтаж арок с затяжкой полунавесным способом. Укрупнение отправочных марок арки с затяжками в один блок. Установка блоков на опоры. Монтаж двухшарнирных арок. Устройство базового блока. Грузозахватные и монтажные приспособления. Полунавесная сборка трехшарнирных арок. Устройство замкового шарнира. Технология монтажа покрытий зданий рамных конструкций: установка ригеля с использованием временных опор, монтаж цельнособранного ригеля несколькими (двумя) кранами, с определением места их стоянок, подъем и установка ригеля (укрупненного блока) в проектное положение с помощью полиспастных систем. Технология возведения ребристых купольных покрытий. Устройство временной опоры и верхнего опорного кольца. Применение для монтажа ребер купола и элементов покрытия грузоподъемного радиально-поворотного устройства. Монтаж сетчатых сферических куполов навесным способом. Сборка кольцевых ярусов с временным закреплением и выверкой панелей, монтажные приспособления, организация рабочего места монтажников. Технология возведения вантовых висячих покрытий. Вантовая сеть. Крепление вант в опорном контуре. Этапы подъема, закрепления, натяжения вант. Закрепление мест пересечения продольных и поперечных вант постоянными деталями и временными оттяжками. Монтаж сборных плит покрытия, оформление стыков. Машины, механизмы, монтажная оснастка. Перекрестно-стержневые системы обладают меньшей высотой и повышенной жесткостью. Монтаж структурных покрытий ведут после укрупнительной сборки на специальных площадках. Монтаж структурного покрытия «скольжением» по рельсовому ходу с помощью тяговых полиспастов на монтажной мачте (шатровое покрытие здания). Подъем структурного покрытия двумя кранами с поворотом над колоннами и опусканием его на опоры. Определение места стоянок кранов. Монтаж структурного покрытия с помощью ленточных гидравлических подъемников. Технология производства работ. Технология монтажа структурных покрытий методом надвижки. Сборка частей структурного покрытия краном и перемещение их по пути надвижки с помощью электролебедок. | 0,5 |
|  |  | Итого | 8 |

3.1.3. Наименование тем (вопросов), выделенных для самостоятельной работы

студентов

| № темы | Наименование вопроса | Основное содержание темы вопроса | Объем в часах | Литература |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 семестр |  |  |  |  |
| 1 | Технология возведения конструкций подземной части здания | Монтаж и устройство фундаментов, полов, стен подвала, перекрытий, забивка свай, обратная засыпка грунта | 20,8 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
| 2 | Грузозахватные и монтажные приспособления | Выбор монтажного оснащения | 42 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
|  | Поворот конструкций в вертикальной плоскости. | Поворот конструкций в вертикальной плоскости вокруг подвижного и неподвижного шарниров, нескольких конструкций. |  | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
|  | Перемещение конструкций по горизонтальным и вертикальным направляющим | Перемещение конструкций по горизонтальным и вертикальным направляющим (плоской и пространственной) |  | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
|  | Принудительный метод монтажа | Подращивание стен, колонн, каркаса, пространственных конструкций |  | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
| 3 | Возведение зданий с кирпичными стенами | Кладка стен, колонн | 21 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
| 4, 5 | Укрупнительная сборка | Степень укрупнения, организация процесса укрупнения, эффективность укрупнения | 21 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
| 6 | Технология устройства монолитных конструкций | Опалубка стен, колонн, балок, перекрытий, шахты лифта, большепролетных покрытий. Оборудование, оснащение. | 21 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
| 8 семестр |  |  |  |  |
| 7 | Монтаж сборных железобетонных и металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий. | Технология монтажа конструкций | 35,7 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
| 8 | Особенности производства работ в зимнее время. | Производство монтажных работ в зимних условиях. | 33 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
| 9 | Зимняя Технология устройства монолитных конструкций | Зимняя Технология устройства монолитных конструкций | 33 | ОЛ-1, ОЛ-2, ОЛ-3, ОЛ-4, ОЛ-5, ДЛ-1, ДЛ-2, ДЛ-3 |
|  | Итого |  | 227,5 |  |

3.1.4. Практические занятия, их содержание и объем в часах (по семестрам)

| Номер темы | Наименование практических занятий (семинаров) | Основное содержание практических занятий (семинаров) | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 7 семестр |  |  |  |
| 1 | Ведомость объемов работ при производстве работ нулевого цикла, калькуляция трудозатрат | Ведомость объемов работ при производстве работ нулевого цикла | 1 |
| 2 | Выбор монтажного оснащения и расчет рабочих параметров крана при производстве работ нулевого цикла, выбор комплекта машин на производство работ нулевого цикла | Выбор монтажного оснащения и расчет рабочих параметров крана при производстве работ нулевого цикла, выбор комплекта машин на производство работ нулевого цикла | 2 |
|  | Пооперационные графики производства работ | Пооперационные графики производства работ | 1 |
|  | Контроль качества при производстве работ | Контроль качества при производстве работ | 1 |
|  | Технологические схемы производства работ нулевого цикла | Технологические схемы производства работ нулевого цикла | 1 |
| 8 семестр |  |  |  |
| 2-5 | Основные принципы и подходы к формированию ведомостей объемов монтажных работ при возведении объектов строительства. | Основные принципы и подходы к формированию ведомостей объемов монтажных работ при возведении объектов строительства. | 1 |
|  | Выбор схемы организации монтажных работ и монтажных приспособлений. | Выбор схемы организации монтажных работ и монтажных приспособлений. | 1 |
|  | Расчет технических параметров крана при монтаже одноэтажного и многоэтажного зданий. | Расчет технических параметров крана при монтаже одноэтажного и многоэтажного зданий. | 0 |
|  | Разработка производственной калькуляции на монтажные, транспортные и вспомогательные процессы. | Разработка производственной калькуляции на монтажные, транспортные и вспомогательные процессы. | 0 |
|  | Вариантность монтажных процессов. Технико-экономические показатели. Сравнение вариантов. | Вариантность монтажных процессов. Технико-экономические показатели. Сравнение вариантов. | 0 |
|  | Подбор и расчет транспортных средств доставки конструкций на строительную площадку. | Подбор и расчет транспортных средств доставки конструкций на строительную площадку. | 0 |
|  | Формирование и оптимизация графика монтажа и численности работающих. | Формирование и оптимизация графика монтажа и численности работающих. | 0 |
|  | Разработка технологических схем монтажа конструктивных элементов зданий. | Разработка технологических схем монтажа конструктивных элементов зданий. | 0 |
| 6-9 | Устройство монолитных конструкций | Опалубка, оснащение, оборудование, зимние способы производства работ | 0 |
|  | Итого: |  | 8 |

3.1.5. Лабораторные занятия, их наименование и объем в часах

| Номер работы | Наименование лабораторной работы | Объем в часах |
| --- | --- | --- |

Лабораторный занятия не предусмотрены учебным планом.

3.2. Перечень тем курсовых проектов (работ)

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Возведение конструкций нулевого и надземного циклов здания |

3.3. Перечень тем контрольных работ

| №п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |
| 1 | Не предусмотрены учебным планом. |

3.4. Перечень тем рефератов

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.5. Перечень тем РГР

| № п-п | Наименование проекта (работы) |
| --- | --- |

Не предусмотрены учебным планом.

3.6. Интерактивные образовательные технологии, используемые при проведении учебных занятий

| Семестр | Вид занятий | Тема | Формируемая компетенция | Интерактив | Количество часов |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6,7 | Лекции | Тема 1. Введение. Технология возведения подземной части зданий. | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 1 |
|  |  | Тема 2. Условие эффективности монтажных процессов. Классификация методов монтажа. Подготовительные и основные монтажные процессы. Грузозахватные и монтажные приспособления. | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 1 |
|  |  | Тема 3. Возведение зданий с кирпичными стенами. | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 1 |
|  |  | Тема 4. Крупноблочное и крупнопанельное строительство жилых и общественных зданий. | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 1 |
|  |  | Тема 5. Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Выбор монтажных кранов при возведении одноэтажных и многоэтажных зданий. | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 1 |
|  |  | Тема 6. Монтаж сборных железобетонных и металлических конструкций одноэтажных промышленных зданий. Выбор монтажных кранов при возведении одноэтажных промышленных зданий. | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 1 |
|  |  | Тема 7. Особенности производства работ в зимнее время. | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 0,5 |
|  |  | Тема 8. Возведение зданий и сооружений с большепролетными покрытиями: арочными, рамными, купольными, вантовыми, структурными | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 0,5 |
|  |  | Тема 9. Возведение зданий из монолитного бетона. Технология устройства монолитных конструкций | ПК-6, ПК-7 | Лекция-визуализация – передача информации посредством схем, таблиц, рисунков, видео-материалов, проводится по ключевым темам с комментариями. | 1 |
| Итого |  |  |  | 8 |  |

4. Перечень учебно-методического обеспечения для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине, основной и дополнительной учебной литературы, необходимой для освоения дисциплины

4.1. Основная и дополнительная литература

| №№ п-п | Автор и наименование | Вид пособия | Год издания | Кол-во экз. в библиотеке |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Основная литература |  |  |  |  |
| ОЛ-1 | Соколов, Г.К. Технология возведения специальных зданий и сооружений : Учеб. пособие для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по специальности "Промышленное и гражданское строительство" направления подготовки "Строительство" / Г.К. Соколов, А.А. Гончаров. - 2-е изд., стер. - М. : Академия, 2008. - 352 с. | УП | 2008 | 5 |
| ОЛ-2 | Технология возведения зданий и сооружений : Учеб. для студентов высш. учеб. заведений, обучающихся по направлению подготовки дипломированных специалистов "Строительство" / В.И. Теличенко [и др.] ; Под ред. В.И. Теличенко и др. - М. : Высшая школа, 2002. - 320 с. : ил. | У | 2002 | 3 |
| ОЛ-3 | Веряскина, Е.М. Технология монолитного бетонирования : Учебное пособие / Е.М. Веряскина, В.Н. Пантилеенко, Л.А. Ерохина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2011. - 155 с. : ил., табл. | УП | 2011 | 70 http://lib.ugtu.net |
| ОЛ-4 | Гребенник, Р.А. Рациональные методы возведений зданий и сооружений : Учебное пособие для студентов высших учебных заведений, обучающихся по специальностям "Промышленное и гражданское строительство" и "Городское строительство и хозяйство" направления подготовки "Строительство" / Р.А. Гребенник, В.Р. Гребенник. - 3-е изд., перераб. и доп. - М. : Студент, 2012. - 407 с. : ил. | УП | 2012 | 10 |
| ОЛ-5 | Веряскина, Е. М. Возведение зданий с кирпичными стенами : Учебное пособие / Елена Михайловна Веряскина. - Ухта : Изд-во Ухтинского государственного технического университета, 2018. - 91 с. | УП | 2018 | 86 http://lib.ugtu.net |
| Дополнительная литература |  |  |  |  |
| ДЛ-1 | Хамзин С. К. Технология строительного производства. Курсовое и дипломное проектирование: Учеб. пособие для студентов строит. спец. вузов / С. К. Хамзин, А. К. Карасев. - СПб.: Интеграл, 2005. - 216 с.: ил. | УП | 2005 | 49 |
| ДЛ-2 | Кочерженко В.В. Технология возведения подземных сооружений. Уч. пособие для студентов вузов. – М.: | УП | 2000 | 1 |
| ДЛ-3 | Технология и организация строительных процессов. Уч. пособие для студентов обучающихся по направлению «Строительство» Н.Л. Тарануха и др. – М.: АСВ | УП | 2005 | 5 |

Примечание:

1. Порядковая нумерация сквозная, двухиндексная (Л-1, Л-2, Л-3 и т.д.);

2. Условные обозначения вида пособия: У – учебник, УП – учебное пособие, Др – монография и другая литература.

4.2. Методические пособия и указания

| №№ п-п | Наименование | Год издания (состава) | Кол-во экз. |
| --- | --- | --- | --- |
| МУ-1 | Веряскина, Е.М. Монтаж строительных конструкций. Методические указания / Е.М. Веряскина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2008. - 54 с. : ил., табл. | 2008 | 2 http://lib.ugtu.net |
| МУ-2 | Веряскина, Е.М. Технологические карты. Методические указания / Е.М. Веряскина. - Ухта : Изд-во УГТУ, 2016. - 40 с. : ил., табл. | 2016 | 64 http://lib.ugtu.net/book/26652 |

- Программное обеспечение и Интернет-ресурсы:

5.1. Перечень ресурсов информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", необходимых для освоения дисциплины

Ресурсы, созданные библиотекой http://lib.ugtu.net/book/4622

Ресурсы локального доступа

«Кодекс» http://192.168.121.4:3000/

«Консультант Плюс» http://192.168.121.4:3000/

«Норма CS» http://192.168.121.4:3000/

Ресурсы удаленного доступа Научная электронная библиотека.

Российский информационный портал в области науки, технологий медицины и образования http://eLIBRARY.RU/

Портал единой сети электронных ресурсов АСВ

http://lib.8level.ru

Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/

5.2. Перечень информационных технологий, используемых при осуществлении образовательного процесса по дисциплине, включая перечень программного обеспечения и информационных справочных систем (при необходимости)

6. Фонд оценочных средств для проведения текущей и промежуточной аттестации обучающихся по дисциплине представлен в Приложении.

7. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления образовательного процесса по дисциплине

Лаборатория строительного производства и строительных машин» 22Г

1. Действующая модель мостового крана;

2. Растворонасос;

3. Бетонорастворосместель;

4. Трамбовки ручные

5. Мелотерка

6. Полилюкс

7. Набор кодотранспорантов (Строительные машины, Технология строительных процессов)

Кабинет курсового и дипломного проектирования 53 Г

1.Макеты зданий и сооружений

Специализированные аудитории (43Г, 50Г), оснащенные видеопроектором и компьютером

Приложение

МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное

образовательное учреждение высшего образования

«Ухтинский государственный технический университет»

УГТУ

#### Технологический  факультет

Кафедра Архитектуры и строительства

ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ

#### ПО ДИСЦИПЛИНЕ

#### Основы технологии возведения зданий

Направление подготовки 08.03.01 Строительство

Профиль подготовки Промышленное и гражданское строительство

- Перечень компетенций и этапы их формирования

| Код и наименование компетенции | Этапы формирования компетенции (тема дисциплины) | Дескрипторные характеристики компетенции (основные признаки) |
| --- | --- | --- |
| Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6); | Лекция № 2 – 9. Технология возведения подземной части зданий. Возведение зданий с кирпичными стенами Возведение зданий из монолитного бетона Условие эффективности монтажных процессов. Классификация методов монтажа. Подготовительные и основные монтажные процессы. Грузозахватные и монтажные приспособления. Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. Выбор монтажных кранов при возведении одноэтажных и многоэтажных зданий. Крупноблочное и крупнопанельное строительство жилых и общественных зданий. Особенности монтажных работ в зимнее время. Возведение зданий и сооружений с большепролетными покрытиями: арочными, рамными, купольными, вантовыми. Технология устройства структурных покрытий зданий. | знать: типовые методы контроля безопасности на производственных участках; методы обеспечения охраны труда при производстве строительных работ уметь: правильно организовывать рабочие места, их техническое оснащение, размещать технологическое оборудование владеть: методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности |
| Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-7); | Лекция № 1 – 9 Технология возведения подземной части зданий. Возведение зданий с кирпичными стенами Возведение зданий из монолитного бетона Условие эффективности монтажных процессов. Классификация методов монтажа. Подготовительные и основные монтажные процессы. Грузозахватные и монтажные приспособления. Монтаж сборных железобетонных конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. Монтаж одноэтажных промышленных зданий с металлическим каркасом. Выбор монтажных кранов при возведении одноэтажных и многоэтажных зданий. Крупноблочное и крупнопанельное строительство жилых и общественных зданий. Особенности монтажных работ в зимнее время. Возведение зданий и сооружений с большепролетными покрытиями: арочными, рамными, купольными, вантовыми. Технология устройства структурных покрытий зданий. | знать основные положения и задачи строительного производства, виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и оборудования, технологии их выполнения, включая методику выбора и документирования технологических решений на стадии проектирования и стадии реализации, специальные методы и средства обеспечения качества строительства, охраны труда, выполнения работ в экстремальных условиях; уметь: устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определять объёмы, трудоёмкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий, разрабатывать технологические карты строительных процессов, оформлять производственные задания бригадам (рабочим), осуществлять контроль и приемку работ; владеть: основами современных методов технологического проектирования, подбора технологического оборудования, основами расчета состава бригад, количества машин, инструментов, инвентаря, приспособлений, полуфабрикатов. |

2. Паспорт фонда оценочных средств

| № п/п | Контролируемые дидактические единицы (разделы, темы) дисциплины | Код контролируемой компетенции | Уровень | Форма контроля | Наименование оценочного средства |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Тема 1-9 | ПК-6 ПК-7 | Пороговый | Опрос | Вопросы для подготовки к опросу по темам 1-9 |
|  |  |  | Повышенный | КР | Методические рекомендации по выполнению КР |
|  |  |  | Продвинутый | Метод малых групп | Задания для выполнения |

3. Показатели и критерии оценивания компетенций, описание шкал оценивания

| Код компетенции | Показатели сформированности | Шкала оценивания | Критерии оценивания |
| --- | --- | --- | --- |
| Способность организовать производство строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-6); | Знать технологические особенности возведения зданий различных конструктивных схем, основные задачи и положения строительного производства; виды и особенности основных строительных процессов при возведении зданий, сооружений и их оборудования; технологии их выполнения, включая методику выбора технологических решений и их документирования; специальные средства и методы строительства | Пороговый уровень (обязательный) | Знает основные виды строительных процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знает методы строительства и контроля параметров производственной среды. |
|  | Уметь осуществлять контроль и приемку работ | Пороговый уровень (обязательный) | Умеет осуществлять контроль и приемку работ |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Умеет давать заключение о качестве проведенных работ |
|  | Владеть методами профессиональной деятельности в сфере технологии в строительстве; технологией комплексно-механизированных работ в строительстве | Пороговый уровень (обязательный) | Владеет методами профессиональной деятельности в сфере технологии в строительстве |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеет технологией комплексно-механизированных работ в строительстве |
| Способность осуществлять организационно-техническое (технологическое) сопровождение и планирование строительно-монтажных работ в сфере промышленного и гражданского строительства (ПК-7); | Знать состав проектно-технологической и рабочей документации | Пороговый уровень (обязательный) | Знает состав проектно-технологической документации |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Знает состав рабочей документации |
|  | Уметь правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов, обоснованно выбирать методы их выполнения, определять объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий; разрабатывать технологические карты строительного процесса; Вести разработки проектно-технологической документации на стадии проектирования, и возведения зданий. | Пороговый уровень (обязательный) | Умеет правильно организовать рабочие места, их техническое оснащение, размещение технологического оборудования; устанавливать состав рабочих операций и строительных процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Умеет определять объемы, трудоемкость строительных процессов и потребное количество работников, специализированных машин, оборудования, материалов, полуфабрикатов и изделий; разрабатывать технологические карты строительного процесса |
|  | Владеть методами технологической увязки строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений; методикой вариативного проектирования технологического процесса; методами осуществления контроля над соблюдением технологической дисциплины и экологической безопасности, методами оценки эффективности технологии возведения здания на основе возведения, доработки и использования зарубежных и отечественных инновационных организационно-технологических решений. | Пороговый уровень (обязательный) | Владеет методами расчета и проектирования основных строительных процессов |
|  |  | Повышенный уровень (по отношению к пороговому уровню) | Владеет методами выбора рациональных технологических схем строительного производства и рациональной организации труда |
|  |  | Продвинутый уровень | Владеет методами технологической увязки строительно-монтажных работ при возведении зданий и сооружений; методами оценки эффективности технологии возведения здания на основе возведения, доработки и использования зарубежных и отечественных инновационных организационно-технологических решений. |

4. Компетентностно-ориентированные задания (КОЗ)

Оценка освоения учебной дисциплины осуществляется с использованием следующих форм и методов контроля: РГР, курсовая работа во время аудиторных занятий, тестовые опросы по темам учебной дисциплины, зачет, экзамен. В рамках экзамена необходимо решить 25 тестовых заданий. Время экзамена — 90 минут.

- Вопросы для экзамена (7 семестр)

- Основная руководящая, нормативно-техническую и проектная документация по вопросам строительства зданий

- Виды транспорта, применение в строительстве, принципы выбора видов транспорта. Методы доставки мелкоштучных строительных грузов

- Складирование, строповка строительных конструкций.

- Состав работ нулевого цикла

- Система машин для комплексной механизации земляных работ

- Комплексная механизация бетонных работ

- Классификация методов монтажа зданий и сооружений

- Влияние конструктивных особенностей зданий и сооружений на методы монтажа.

- Монтажное оснащение

- Монтажное оборудование

- На какие этапы можно разделить процесс возведения здания?

- Что влияет на продолжительность возведения здания?

- Какие три метода можно использовать при производстве взаимосвязанных работ?

- Чем характеризуется последовательный метод производства работ? Достоинства и недостатки данного метода.

- Чем характеризуется параллельный метод производства работ? Достоинства и недостатки данного метода.

- Чем характеризуется поточный метод производства работ? Достоинства и недостатки данного метода.

- Область применения закрытых складов.

- Для хранения каких материалов используют навесы?

- Какие материалы хранятся на открытых складах?

- Какие материалы хранятся в штабелях?

- Какие материалы хранятся в кассете?

- Какие конструкции размещают при хранении в штабеле высотой не более 4  рядов?

- Отличается ли способ хранения крупных стеновых блоков и стеновых панелей? Если «да», то чем?

- Каким образом хранят подкрановые балки?

- Каким образом хранят панели перекрытий на комнату?

- Как хранят металлоконструкции?

- Схема складирования лестничных маршей.

- Схема складирования лестничных площадок.

- Схема складирования ж.б. колонн.

- Схема складирования стропильных конструкций.

- Схема складирования свай.

- Схема складирования ригелей.

- Найдите отличие в технологии монтажа фундамента отдельно стоящего и ленточного.

- Какое монтажное оснащение используют при монтаже блоков стен подвала?

- Какие три метода монтажа (в зависимости от последовательности установки элементов) существуют?

- Чем характеризуется дифференциальный метод монтажа?

- Чем характеризуется комплексный метод монтажа?

- Чем характеризуется комбинированный метод монтажа?

- Какие направления монтажа можно использовать при монтаже элементов покрытия?

- Характеристика поперечного метода монтажа.

- Характеристика продольного метода монтажа.

- Назовите пять схем организации монтажа при возведении промышленного здания.

- Как назначить габариты монтажной захватки?

- Какие два метода монтажа (в зависимости от последовательности сборки) существуют?

- В чем заключается монтаж наращиванием?

- В чем заключается монтаж подращиванием?

- Для возведения каких конструкций (сооружений) используют метод вертикального подъема?

- Для возведения каких конструкций (сооружений) используют метод поворота?

- Для возведения каких конструкций (сооружений) метод надвижки, накатки?

- Какой метод используют при монтаже арки?

- Какие методы используют при монтаже ж.б. колонн?

- Какие методы используют при монтаже стеновых панелей?

- Какие методы используют при монтаже элементов покрытий?

- Какие методы используют при монтаже каркаса многоэтажного здания?

- Какие методы используют при монтаже панельного здания многоэтажного?

- Какие методы используют при монтаже многоэтажных каркасных зданий.

- Какие методы используют при монтаже металлического каркаса?

- Какие четыре метода (в зависимости от совмещения строительных работ) используют при возведении одноэтажных промышленных зданий?

- Чем характеризуется открытый метод монтажа?

- Чем характеризуется закрытытй метод монтажа?

- Чем характеризуется совмещенный метод монтажа?

- Чем характеризуется комбинированный метод монтажа?

- Какие существуют три направления развития монтажного потока?

- Характеристика продольного метода развития монтажного потока.

- Характеристика поперечного метода развития монтажного потока.

- Характеристика комбинированного метода развития монтажного потока.

- Как обеспечивается поточность производства работ?

- Для каких конструкций одноэтажного промышленного здания применяется блочный метод монтажа?

- Отличие укрупнительной конвейерной сборки от стендовой.

- Основные три принципа разбивки работ на сборочном конвейере.

- Два способа монтажа многоэтажного промышленного здания.

- Характеристика горизонтального поярусного способа монтажа.

- Характеристика вертикального метода монтажа.

- Какая разница между процессом и операцией?

- В какой последовательности монтируют панельные конструкции этажа?

- В чем разница между монтажом конструкций панельного здания со склада и с «колес»?

- Какие работы относятся к общестроительным?

- Какие монтажные соединения характерны для железобетонных конструкций?

- Чем отличается последовательность монтажа плит при возведении   железобетонного каркаса и металлического?

- Что включают транспортные и погрузочно-разгрузочные работы?

- В чем суть метода установки панелей и перегородок с принудительной фиксацией положения?

- Как организуется складская зона?

- Для чего здание делят на захватки, и какие габариты захваток назначают?

- Как готовят монтажный горизонт для блоков стен?

- Какая монтажная оснастка обеспечивает свободный, ограниченно-свободный и принудительный монтаж?

- Почему стеновой блок устанавливают на постель с некоторым наклоном в наружную сторону стены?

- Для чего на захватке отводят делянки?

- В каких случаях монтаж здания ведут этапами, совмещая монтажные и земляные работы?

- На каждом ли строящемся объекте выполняют специальные работы?

- Каким способом крепят стропильные конструкции к железобетонным колоннам?

- Какими методами можно вести свободный монтаж?

- Какие работы должны быть выполнены до монтажа панелей первого и любого другого этажа?

- Какие работы называются специальными?

- Как выбрать способ монтажа?

- Какие специальные транспортные средства используют на доставке конструкций к месту монтажа или на склад?

- Какими приемами переводят панель перекрытия из вертикального положения в горизонтальное?

- Почему монтаж начинают с ядра жесткости, как возводят ядро жесткости?

- Какие работы должны быть завершены до монтажа колонн?

- На сколько потоков и почему делится монтаж в одноэтажных промышленных зданиях?

- Какими способами ведут принудительный монтаж?

- Какими способами временно раскрепляют стеновые панели, фермы? Как раскрепляют первую пару ферм?

- Как обеспечивается устойчивость и жесткость каменной кладки?

- Что такое ярус, как назначается высота яруса?

- Однозахватная система кладки.  Объяснить организацию работ.

- Как контролируют правильность установки подкрановых балок и ферм?

- В каком положении складируют и перевозят крупногабаритные плиты покрытия и перекрытия?

- С каких ячеек начинают установку колонн?

- Двухзахватная система кладки.

- Монтаж каких зданий ведут вертикальными захватками?

- Что входит в понятие монтажное оборудование?

- Чем отличаются монтажные стыки от монтажных узлов?

- Технология монтажа колонн.

- Когда монтируемую конструкцию освобождают от временных креплений?

- В чем сущность и преимущества монтажа конструкций с транспортного средства?

- Чем отличается совмещенный метод монтажа от  комбинированного?

- Для чего используют стеллаж?

- Как во время предмонтажной сборки обеспечивается удобство и безопасность последующего монтажа?

- Чем отличается технология монтажа подкрановой балки от монтажа стропильной конструкции?

- Какими средствами обеспечивают при укрупнительной сборке геометрическую точность конструкции?

- В какой последовательности осуществляется монтаж одноэтажного промышленного здания?

- Когда выполняют монтаж перегородок? Зависит ли это от типа здания?

- Какими приспособлениями временно закрепляют поясные и простеночные панели?

- Какое оборудование можно использовать при заделке стыков?

- В какой последовательности в кирпичном здании идет раскладка плит перекрытия?

- Какие средства подмащивания используют при монтаже?

- Как правильно складировать конструкции?

- Отличие  технологии  монтажа несущих и ненесущих стеновых

- В каких случаях используют траверсы, и какие они бывают?

- Способы монтажа конструкций.

- Когда можно начинать отделочные работы, почему, как это зависит от типа здания?

- Способы подъема колонн.

- В чем разница между  сухими,  замоноличенными  и смешанными соединениями?

- Чем отличается комплексный монтаж от  комбинированного?

- Когда можно освобождать конструкцию от стропов и почему?

- В каких случаях применяют открытые и закрытые стыки?

- При монтаже каких конструкций используется дифференцированный монтаж, в каких случаях обязательно комплексный?

- Как заполняют швы и стыки между блоками и панелями?

- Какие ограждающие конструкции укрупняют до монтажа?

- Почему работы чаще организуют по поточной схеме?

- В чем преимущества монтажа из укрупненных конструкций?

- В какой последовательности осуществляют монтаж многоэтажного каркасного здания?

- На сколько этапов делят сантехнические и электромонтажные работы, когда их выполняют?

- Какие приспособления используют для временного закрепления колонн одноэтажных и многоэтажных зданий?

- В каких случаях пользуются захватными приспособлениями?

- Технология монтажа ригеля.

- Что такое монтажная оснастка? Какая есть монтажная оснастка?

- В какой последовательности ведут монтаж плит перекрытий и покрытий одноэтажных промышленных зданий?

- В чем заключается подготовка стеновой панели к монтажу?

- Какие требования предъявляют при погрузке и перевозке элементов?

- В какой последовательности осуществляют монтаж крупноблочных зданий?

- Для чего используют клиновые и винтовые вкладыши?

- Где используют балансирные стропы?

- В какой последовательности осуществляют монтаж крупнопанельных зданий?

- Для чего используют расчалки и подкосы, как они крепятся?

- Чем определяется выбор схемы организации монтажа?

- В каком положении должны находиться конструкции при подъеме?

- В чем заключается подготовка стропильной конструкции?

- Какие процессы выполняют при подготовке конструкции к монтажу?

- В какой последовательности ведут монтаж объемноблочного здания?

- Какие преимущества дает монтаж укрупненными элементами?

- Способы производства каменных работ в зимних условиях.

- Почему рекомендуется в одном потоке с монтажом стальных колонн устанавливать подкрановые балки?

- При монтаже каких зданий, и каких конструкций используют групповые кондукторы?

- Что такое совмещенный монтаж?

- В каких случаях устанавливают временные крепления конструкций?

- Как складируют и перевозят стеновые блоки и панели?

- Что из себя представляет стенд, какие конструкции укрупняют на стенде?

- В какой последовательности ведут монтаж панелей перекрытий крупнопанельных и крупноблочных зданий?

- Какие работы должны быть завершены до начала отделочных работ?

- Трехзахватная система кладки.

- Какие работы можно совмещать с монтажом конструкций?

- Как могут располагаться и передвигаться краны при монтаже зданий?

- Причины приостановки монтажных работ в зимний период.

- Продольный и поперечный монтаж.

- В каких случаях отделочные работы проводят снизу вверх, а в каких сверху вниз?

- Способы производства монтажа в зимних условиях.

- В каких случаях можно вести ступенчатый монтаж?

- Как подготавливают колонну к монтажу?

- Какие методы монтажа можно использовать при возведении многоэтажных каркасных зданий?

- Как складируют и перевозят плитные конструкции?

- Чем отличаются челночная схема доставки элементов от маятниковой?

- Перечислите общую последовательность производства работ при возведении здания.

- Как выполняют осевую разметку и подготовку опорных поверхностей при монтаже объемных блоков?

- Когда можно устанавливать подоконные блоки при монтаже крупноблочного здания, и почему?

- Методы и последовательность работ при возведении высотных зданий.

- Какие вспомогательные приспособления можно использовать при монтаже?

- Чем отличается получелночная схема подачи конструкций от комбинированной?

- Как ведут монтаж карнизных и перемычечных блоков?

- Чем сложный процесс отличается от простого процесса?

- Как подготавливается монтажный горизонт при установке конструкций?

- Чем отличаются хребтовые панелевозы от кассетных?

- Как временно фиксируются плиты перекрытий при возведении здания методом подъема перекрытия?

- В каком потоке идет монтаж плит перекрытий при возведении одноэтажного промышленного здания?

- Что такое открытый способ монтажа, при возведении каких зданий используется?

- Какие виды крупных блоков применяют в строительстве?

- Где располагаются площадки укрупнительной сборки, что влияет на их месторасположение?

- Схема опалубки ребристого перекрытия.

- Технология бетонирования плит толщиной более 500мм.

- Горизонтальный поярусный и вертикальный монтаж. Характеристика, достоинства и недостатки.

- Какой процесс является ведущим при возведении каркасов многоэтажных зданий с наружными кирпичными стенами; при возведении зданий с кирпичными наружными и внутренними стенами, и перегородками; сборно-монолитных зданий?

- Чем отличается армирование конструкций возводимых в скользящей и разборно-переставной опалубке?

- Способ бетонирования перекрытий "сверху вниз".

- Ограничивается ли толщина монолитного перекрытия, подвергающегося тепловой обработке?

- Способы тепловой обработки применяемые при бетонировании в зимних условиях колонн, ригелей, балок, стен.

- Опалубка для бетонирования ядер жесткости.

- Технология монтажа каркаса в методе подъема перекрытий.

- Виды технологических карт.

- Чем отличается подъемно-переставная опалубка и разборно-переставная?

- Какие конструкции бетонируют в разборно-переставной опалубке?

- Организация рабочего места каменщика.

- Технология бетонирования в объемно-переставной опалубке.

- Как выполняется подготовка опорной поверхности при монтаже стеновых панелей?

- Когда разрешается распалубка и нагружение конструкций?

- Назовите операции сопутствующие монтажу.

- Какие виды наводки вы знаете?

- Перечислите индивидуальные средства временного закрепления.

- Перечислите групповые средства временного закрепления.

- Что входит в монтажную зону и рабочую?

- Последовательность установки конструкций. Способы.

- Способы заделки стыков.

- Способ термоса.

- Безобогревный способ замоноличивания стыков.

- Приемы захвата и строповки конструкций (в обхват, за петли, за выступающие части поверхности конструкции).

- Как обеспечивается связь плит перекрытия и стен при бетонировании?

- Когда допускается передвижение по забетонированной конструкции?

- Как классифицируются строительные процессы по сложности и назначению?

- Чем   временно крепят стеновые панели при монтаже рам?

- Общие правила организации монтажа.

- Как зависит последовательность монтажа объемно-блочного здания от места расположения коммуникаций?

- Какие операции входят в подготовительный процесс?

- Что включает вспомогательный процесс?

- Что относится к основным или монтажным процессам?

- По каким двум схемам может осуществляться (с точки зрения организации) монтаж? Дать характеристику схем.

- Какими транспортными средствами осуществляется доставка конструкций?

- Какие требования следует соблюдать при укладке сборных элементов на транспортное средство?

- В каком положении перевозят элементы (балки, ригели, прогоны,  балконные плиты, панели перекрытий и стеновые, колонны, сваи, перегородки, объемные элементы)?

- Какие конструкции располагают на складе ближе  к крану?

- В каких случаях применяют укрупнительную сборку? Какие конструкции укрупняют?

- В каких случаях выполняют временное усиление конструкций? Какие конструкции и как подлежат усилению?

- Как подготавливается и обустраивается конструкция к монтажу?

- Что входит в понятие монтажное оснащение? Из каких составных элементов состоит монтажное оснащение?

- Как подготавливается место установки (колонны, плитных конструкций, объемных блоков, перегородок, стеновых панелей)?

- Типы грузозахватных приспособлений, их назначение.

- Как временно закрепляют (колонны, стеновые панели внутренние и наружные, перегородки, плиты балконов, фермы, ригели, прогоны)?

- Как выполняется выверка элемента? Что такое безвыверочный монтаж? Когда он применяется?

- Разновидности соединений элементов (швы, стыки, узлы), привести примеры.

- От чего зависит выбор крана для монтажа? Чем характеризуются монтируемые конструкции?

- Классификация методов монтажа по степени укрупнения.

- Способы наводки элементов на опоры (свободный, принудительный, ограниченно-свободный).

- Методы монтажа по последовательности установки элементов (дифференцированный, комплексный, комбинированный).

- Способ наращивания.  Характеристика.

- Способ поворота.  Характеристика.

- Способ подращивания.  Характеристика.

- Способ надвижки.  Характеристика.

- Технология монтажа сборного фундамента под колонны.

- Технология монтажа колонны.

- Технология монтажа подкрановых балок.

- Технология монтажа стропильных и подстропильных ферм.

- Технология монтажа плит покрытия.

- Технология монтажа стеновых ограждений.

- Последовательность возведения многоэтажного каркасного промышленного здания.

- Последовательность монтажа надземной части крупнопанельного здания.

- Технология монтажа внутренних стен и перегородок крупнопанельного здания.

- Технология монтажа  наружных стен крупнопанельного здания.

- Технология укладки плит перекрытия и установки элементов лестничной клетки.

- Последовательность монтажа элементов объемноблочных зданий.

- Последовательность и методы монтажа металлических конструкций одноэтажного промышленного здания.

- Технология монтажа металлических колонн, подкрановых балок, ферм, покрытий из профнастила.

- Особенности монтажа в зимних условиях.

- Особенности монтажа в условиях жаркого климата.

- Назначение и устройство опалубки. Требования, предъявляемые к опалубке.

- Составные части опалубки.

- Основные типы опалубки.

- Схема крупнощитовой разборно-переставной опалубки.

- Схема подъемно-переставной опалубки.

- Схема скользящей опалубки.

- Схема катучей опалубки.

- Схема несъемной опалубки.

- Схема объемно-переставной опалубки.

- Состав арматурных работ.

- Способы транспортирования бетонной смеси.

- Способы подачи бетонной смеси.

- Торкретирование.

- Метод вертикально перемещаемой трубы.

- Метод восходящего раствора.

- Уход за бетоном.

- Приготовление бетона, подготовка основания, транспортирования бетонной смеси, укладка в зимних условиях

- Распалубливание конструкций зимой.

- Метод термоса.

- Метод термоса с добавками - ускорителями твердения.

- Предварительный электроразогрев бетонной смеси.

- Бетонирование с применением противоморозных добавок.

- Электропрогрев бетона.

- Контактный прогрев бетона.

- Инфракрасный нагрев бетона.

- Индукционный прогрев бетона.

- Конвективный прогрев бетона.

- Режимы нагрева и остывания бетона.

- Технология бетонных работ в условиях сухого жаркого климата.

- ТЕСТЫ КОНТРОЛЯ КАЧЕСТВА УСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ

Тест 1

1. Свободный метод монтажа крупнопанельных зданий это:

- монтаж зданий, при котором наводка элементов в проектное положение осуществляется автоматически без использования приспособлений для закрепления и выверки элементов;

- монтаж зданий, при котором элементы вручную наводятся в проектное положение, а для их временного закрепления и выверки использует монтажную оснастку индивидуального типа (например, распорки, подкосы и т.п.);

- монтаж зданий, при котором элемент вручную наводится в проектное положение, а временного закрепления и выверки не производится;

- монтаж зданий, при котором наводка элементов в проектное положение осуществляется автоматически, а временное закрепление и выверка с использованием групповых кондукторов (например, использование «Туры» и т.п.)

2. Возведение здания методом подъема представляет разновидность:

- метод наращивания;

- метод подращивания;

- метод поворота;

- подвижки элементов здания.

3. Комбинированный монтаж одноэтажного промышленного здания предполагает:

- монтаж части элементов здания отдельными специализированными потоками, а части - как монтаж всех элементов в пределах пространственной ячейки или ячеек.

- произвольный монтаж элементов каркаса;

- поочередный монтаж однотипных элементов каркаса (колонн, подкрановых балок и т.п.);

- монтаж всех элементов в пределах одной или нескольких ячеек здания с обеспечением геометрической неизменяемости каркаса;

4. При монтаже плит перекрытий и покрытий в кирпичных зданиях акты на скрытые работы отражают:

- величину опирания плит, места и качество их анкеровки в стены;

- отметки мест опирания плит;

- отметки верха смонтированных конструкций;

- толщину растворной постели, на которую уложены плиты.

5. Двухзахватная схема возведения кирпичных зданий предполагает:

- выполнение работ комплексной бригады;

- выполнение работ одним специализированным звеном.

- произвольную комплектацию рабочих по профессии и квалификации;

- выполнение работ несколькими специализированными звеньями рабочих;

Тест 2

1. Объемные блоки в пределах каждого этажа монтируются:

- начиная с левого торца здания к правому;

- начиная с правого торца здания к левому;

- в произвольном порядке на основании предварительной разметки;

- начиная с середины вправо и влево.

2. Что является основным техническим фактором сдерживающего применение

объемно-блочных зданий:

- большая масса объемных блоков;

- ничего не сдерживает;

- большая материалоемкость строительства;

- значительный объем работ, выполняемый в заводских условиях.

3. Суть метода «опускного колодца» состоит:

- в опускании краном, смонтированной на поверхности конструкции на дно заранее разработанного котлована;

- в монтаже на дне котлована подземного сооружения из отдельных отправочных марок;

- в возведении подземного сооружения, стенки которого выполнены в виде «колодцевой» кладки;

- в погружении до проектной отметки заранее возведенной на поверхности земли стены замкнутой в плане, за счет разработки грунта из внутреннего контура.

4. Укрупнительную сборку стержневой структурной плиты ведут:

- от периферийных участков к центру;

- из центра к периферийным участкам;

- в произвольном порядке;

- снизу вверх.

5. Анкер с проушинами предполагает:

- приварку к ванту проушин из арматурных стержней;

- сверление отверстия в ванте;

- заливку распушенного конца ванта, помещенного в гильзу с отверстием, расплавом цветных металлов;

- опрессовку распушенного конца ванта, помещенного внутрь заранее заготовленной гильзы.

Тест 3

1. Свободно-принудительный монтаж крупнопанельных зданий это:

- монтаж зданий, при котором наводка элементов в проектное положение осуществляется автоматически, без использования приспособлений для временного закрепления и выверки элементов;

- монтаж зданий, при котором элемент вручную наводится в проектное положение, а для их временного закрепления и выверки используют монтажные приспособления индивидуального типа (например, подкосы, распорки и т.п.)

- монтаж зданий, при котором элемент вручную наводится в проектное положение, а временное закрепление и выверка не производится;

- монтаж зданий, при котором наводка элемента в проектное положение осуществляется автоматически, а временное закрепления и выверка с использованием групповых кондукторов (например, «Туры» и т.п.).

2. Основные отличия метода подъема перекрытий от метода подъема этажей состоит:

- в технологии устройства плит перекрытий и покрытий;

- в технологии возведения колонн;

- в применении принципиально разного грузоподъемного оборудования для подъема

перекрытий и этажей;

- в иной технологической очередности устройства наружных, внутренних стен и перегородок.

3. Поперечный метод монтажа каркаса одноэтажного промышленного здания используют:

- все зависимости от шага строительных конструкций и пролета здания;

- при шаге строительных конструкций 6 м. и пролетах до 18 м.;

- при шаге строительных конструкций 12 и более метров, вне зависимости от пролета;

- при шаге пролетных конструкций 12 и более метров и пролетах до 24 м.

4. Количество средств подмащивания необходимое для возведения кирпичных зданий:

- назначается на основании протяжности захватки;

- зависит от конфигурации его в плане;

- зависит от его этажности;

- назначается произвольно.

5. При назначении захватки, на которой будет выполнять каменную кладку бригада не требуется использовать:

- толщину кирпичной стены;

- высоту яруса;

- подвижность раствора;

- сменную выработку.

Тест 4

1. Что не влияет на снижение трудозатрат при возведении объемно-блочных зданий:

- отделка стен, выполненная в заводских условиях;

- отделка пола и потолка, выполненная в заводских условиях;

- разводка инженерных сетей в блоке, выполненная в заводских условиях;

- разработка котлована.

2. Закрытые способы строительства подземных сооружений предполагают:

- их возведение внутри заранее построенного здания традиционными способами;

- их возведение после разработки котлована;

- их возведение без разработки котлована, либо внутри траншей с отвесными стенками проектных конфигураций в плане;

- их возведения с ограниченным доступом работников.

3. Погружение опускного колодца в «тиксотропной рубашке» предполагает:

- обмазку стенок колодца снаружи эпоксидными смолами;

- оклейку внутренних стен колодца рулонными изоляционными материалами;

- создание между грунтовой стенкой и наружной поверхностью опускного колодца зазора, заполняемого раствором глины;

- обкладку кирпичом снаружи опускного колодца, после его погружения до проектной отметки.

4. Монтаж укрупняемой стержневой структурной плиты двумя кранами предполагает:

- их последовательную работу;

- отсутствие взаимодействия между ними;

- их параллельную работу;

- их посменную работу.

5. Гильзоклиновой анкер предполагает:

- забивку клина внутрь ванта;

- крепление анкера к заранее просверленным в ванте отверстиям;

- заливку распушенного конца ванта, помещенного в гильзу с отверстием, расплавом цветных металлов;

- опрессовку распушенного конца ванта с клином, помещенного внутрь заранее заготовленной гильзы.

Тест 5

1. Основные положения метода пространственной самофиксации при возведении крупнопанельных зданий базируются на:

- произвольной установке элементов в проектное положение без использования приспособлений, для их временного закрепления и выверки;

- первоначальной разметке положения базовых элементов в плане и использовании приспособлений для временного закрепления индивидуального типа (например, подкос, распорка);

- первоначальной разметке положения в плане базовых элементов и использовании специальных закладных деталей в панелях обеспечивающих временное закрепление и выверку;

- первоначальной разметке положения в плане базовых элементов и использовании при монтаже групповых приспособлений для временного закрепления и выверки (например, «Туры» и т.п.).

2. Основное назначение «обноски» состоит в:

- ограждении котлована;

- ограждении строительной площадки;

- закрепления на местности осей будущего здания;

- фиксации на местности инженерных сетей и коммуникаций.

3. Комплексный метод возведения одноэтажных промышленных зданий используется:

- при шаге строительных конструкций 12 и более метров, и высоте до низа строительных конструкций более 12м.;

- вне зависимости от геометрических параметров возводимого здания;

- при пролетах здания 24 и более метров вне зависимости от их шага;

- при шаге пролетных конструкций 6 м. вне зависимости от пролета.

4. Однозахватная схема возведения кирпичного здания применяется:

- при протяженной конфигурации его в плане вне зависимости от этажности;

- при протяженной его конфигурации и малой этажности (1-2 этаж);

- вне зависимости от этажности и конфигурации в плане;

- в случае ограниченных размеров его в плане вне зависимости от этажности.

5. Ярус каменной кладки это:

- количество м3 кладки, которое выкладывается за 1 смену;

- количество штук кирпича, укладываемое за 1 смену;

- высота этажа в каменном здании;

- высота каменной кладки, при которой каменщик развивает наибольшую выработку.

- Расчетно-графическая работа

Не предусмотрено планом

- Комплект заданий для курсовой работы

# Исходными данными для проектирования служат: КР, КП по дисциплине «Архитектура зданий»

| №№ п-п | Наименование работы | Конкретная цель выполнения работы | Объем заданий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Технологические схемы производства работ надземного и нулевого цикла | Разработка части проекта производства работ | 40 стр. пояснительной записки графическая часть формат А1 |

Оценивание КР происходит следующим образом:

- Оформление пояснительной записки КР (нормоконтроль) – максимум 5 баллов;

- Оформление графической части КР (нормоконтроль) – максимум 5 баллов;

- Общий уровень владения материалом (ответы на вопросы) (5 вопросов) – максимум 5 баллов

Итоговый результат - среднее арифметическое по всем показателям

- Банк тестовых заданий

Экзаменационный тест состоит из 28 заданий.

За каждый верный ответ - 1 балл, за неверный – 0 баллов. Максимальное количество баллов – 28. Чтобы получить положительную оценку, необходимо набрать не менее 17 баллов.

– до 17 баллов		неудовлетворительно;

– 17…20 баллов		удовлетворительно;

– 23…28 баллов		хорошо

| Темы | Количество ТЗ в БТЗ | Количество ТЗ в тесте |
| --- | --- | --- |
| 1.Технология возведения подземной части зданий. Работы нулевого цикла. | 15 | 3 |
| 2.Возведение зданий с кирпичными стенами. | 15 | 3 |
| 3.Возведение зданий из монолитного бетона. | 25 | 7 |
| 4.Условие эффективности монтажных процессов. Классификация методов монтажа. | 12 | 4 |
| 5.Подготовительные и основные монтажные процессы. Грузозахватные и монтажные приспособления. | 15 | 3 |
| 6.Монтаж сборных железобетонных и металлических конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий. | 18 | 6 |
| Итого: | 100 | 28 |

Банк тестовых заданий

Тема 1 Технология возведения подземной части зданий. Работы нулевого цикла.

| Тип тестового задания | ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ | 1.К внутриплощадочным работам относят? А. Расчистка и осушение территории снос строений ! Б. Подводка к стройплощадке дорог и коммуникаций В. Обеспечение строителей временной жилой площадью |
|  | - Экскаваторным забоем называется - рабочая зона ! - поверхность разрабатываемого грунта и место установки транспортных средств - отработанные участки |
|  | - Проходкой называется - отработанный участок! - место установки транспортного средства - место размещения экскаватора - площадка для укладки разрабатываемого грунта |
|  | - Сваи раскладывают на дне котлована - в четыре ряда по высоте в количестве одно – двухсменной производительности копра. - в два ряда по высоте в количестве односменной производительности копра. - в один ряд по высоте в количестве одно – двухсменной производительности копра. ! |
|  | - При забивке свай на больших площадях применяют копры на базе - тракторов, автомобилей - кранов, экскаваторов - копры, расположенные на траверсной тележке, передвигающейся по рельсам! |
|  | - Фундаменты из кустов целесообразно выполнять копрами на базе - тракторов, автомобилей! - кранов, экскаваторов! - копры, расположенные на траверсной тележке, передвигающейся по рельсам |
|  | - Рядовая схема применяется при забивке свай в - связные грунты ! - плотные связные грунты - малосжимаемые грунты - слабые водонасыщенные грунты |
|  | - Спиральную схему используют при забивке - связные грунты - плотные связные грунты - малосжимаемые грунты! - слабые водонасыщенные грунты |
|  | - Величина среднего отказа при погружении свай забивкой определяется - за 1 минуту работы копра - по результату трёх последних залогов по 10 ударов в каждом! - за 3 минуты работы копра - величина погружения за 10-15 ударов |
|  | - Величину отказа для вибропогружателей определяют - за 1 минуту работы установки! - по результату трёх последних залогов - за 3 минуты работы установки |
|  | - Монтаж подушек ленточного фундамента начинают с установки - рядовах блоков - маячных блоков. ! |
|  | - Верх маячных фундаментных блоков проверяют - нивелиром! - по шнуру-причалке - визированием по ранее установленным блокам |
|  | - Монтаж стен подвала начинают с установки - маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 2…3 м друг от друга - рядовых блоков - маячных блоков в углах и местах пересечения стен на расстоянии 20…30 м друг от друга! |
| Множественный выбор (несколькоправильных ответов) | - При проходке неустойчивых обводненных грунтов, бурение ведут - бурением без укрепления стенок - с промывкой скважин глинистым раствором ! - под защитой обсадных труб! |
|  | - Верх рядовых фундаментных блоков проверяют - нивелиром - по шнуру-причалке ! - визированием по ранее установленным блокам! |
|  | - Блоки стен подвалов выравнивают по плоскости - обращенной в сторону помещения! - по одной из плоскостей ! - обращенной наружу |

Тема 2 Возведение зданий с кирпичными стенами.

| Тип тестового задания | ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Первое правило разрезки кладки: - постели камней должны быть параллельны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами (слоями). - постели камней должны быть перпендикулярны силам, действующим на кладку, а камни в кладке должны располагаться рядами (слоями) ! |
|  | - Второе правило разрезки: - массив кладки должен расчленяться вертикальными плоскостями (швами), параллельными наружной поверхности кладки (продольными швами), и плоскостями, перпендикулярными наружной поверхности (поперечными швами) ! - боковые плоскости, разграничивающие камни, не должны быть перпендикулярны наружным поверхностям стен, а две другие боковые плоскости должны быть не перпендикулярны первым. |
|  | - Перевязка кладки — это … - метод производства кладочных работ. - порядок укладки кирпичей (камней) в кладке относительно друг друга в соответствии с правилами разрезки кладки. ! - прием кладочных работ. |
|  | - Рабочее место каменщика включает - рабочую зону, зону складирования материалов и проходы. ! - рабочую зону, зону складирования материалов. - рабочую зону, зону складирования материалов и проходы, подъезды. - рабочую зону, проходы. |
|  | - Какое заключение можно сделать из первого правила разрезки кладки? - боковые плоскости соприкасающихся камней (вертикальные швы) должны быть перпендикулярны постели. - постели камней должны опираться на нижележащий ряд по всей своей плоскости. ! - камни вышележащего ряда необходимо укладывать на нижележащий ряд так, чтобы они перекрывали вертикальные швы между камнями в продольном и перечном направлениях. |
|  | - Какое заключение можно сделать из второго правила разрезки кладки? - боковые плоскости соприкасающихся камней (вертикальные швы) должны быть перпендикулярны постели. ! - постели камней должны опираться на нижележащий ряд по всей своей плоскости. - камни вышележащего ряда необходимо укладывать на нижележащий ряд так, чтобы они перекрывали вертикальные швы между камнями в продольном и перечном направлениях. |
|  | - Какое заключение можно сделать из третьего правила разрезки кладки? - боковые плоскости соприкасающихся камней (вертикальные швы) должны быть перпендикулярны постели. - постели камней должны опираться на нижележащий ряд по всей своей плоскости. - камни вышележащего ряда необходимо укладывать на нижележащий ряд так, чтобы они перекрывали вертикальные швы между камнями в продольном и перечном направлениях. ! |
|  | - К основным операциям кирпичной кладки относятся: - подача и раскладка кирпича; подача, расстилание и разравнивание раствора; укладка кирпича в конструкцию. ! - установка порядовок, натягивание и перестановка шнура-причалки, рубка и теска кирпича, проверка правильности кладки; установка, наращивание и перестановка средств подмащивания. |
|  | - К вспомогательным операциям кирпичной кладки относятся: - подача и раскладка кирпича; подача, расстилание и разравнивание раствора; укладка кирпича в конструкцию. - установка порядовок, натягивание и перестановка шнура-причалки, рубка и теска кирпича, проверка правильности кладки; установка, наращивание и перестановка средств подмащивания. ! - подача, расстилание и разравнивание раствора; установка порядовок, натягивание и перестановка шнура-причалки, рубка и теска кирпича, проверка правильности кладки; установка, наращивание и перестановка средств подмащивания. |
|  | - Кирпич в конструкцию укладывают способами: - «вприжим», «вприсык» - «вприжим», «вприсык», «вприсык с подрезкой раствора» - «вприжим», «вприсык», «вприсык с подрезкой раствора», «вполуприсык» ! |
|  | - Какой способ применяют при кладке стен впустошовку? - «вприжим» - «вприсык» ! - «вприсык с подрезкой раствора» - «вполуприсык» |
|  | - Какой способ используется при кладке стен на жестком растворе с обязательным полным заполнением вертикальных швов? - «вприжим» ! - «вприсык» - «вприсык с подрезкой раствора» - «вполуприсык» |
|  | - Какой способ используется при кладке стен на пластичном растворе с обязательным полным заполнением всех швов? - «вприжим» - «вприсык» - «вприсык с подрезкой раствора» ! - «вполуприсык» |
|  | - Каким способом выполняют укладку кирпичей в забутовочные ряды? - «вприжим» - «вприсык» - «вприсык с подрезкой раствора» - «вполуприсык» ! |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - Третье правило разрезки: - плоскости вертикальной разрезки каждого ряда кладки должны быть сдвинуты относительно плоскости смежных с ним рядов! - под каждым вертикальным швом данного ряда кладки нужно располагать не швы, а камни ! - плоскости вертикальной разрезки каждого ряда кладки должны быть расположены друг под другом. |

Тема 3 Возведение зданий из монолитного бетона.

| Тип тестового задания | ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Какая из перечисленных опалубок имеет наибольшую оборачиваемость? - металлическая! - деревянная - пластмассовая - фанерная |
|  | - Какой вид опалубки получил наибольшее распространение в монолитном домостроение? - разборно-переставная! - скользящая - горизонтально-перемещающая - блок-форма |
|  | - В какой опалубке производится поднятие щитов за счет гидравлических домкратов? - скользящей! - горизонтально-перемещающей - блок форме - подъемно-переставной |
|  | - Какую опалубку чаще используют при бетонировании вертикальных труб, градирен? - подъемно-переставную! - катучую - разборно-переставную - горизонтально-перемещаемую |
|  | - Какую опалубку чаще используют при бетонировании столбчатых фундаментов? - блок-форму! - скользящую - подъемно-переставную - пневматическую |
|  | - Какую опалубку собирают с помощью нагнетания воздуха? - пневматическая! - туннельную - блок-форму - скользящую |
|  | - Первоначальный процесс при возведении монолитных сооружений? - установка опалубки! - подача бетонной смеси к месту укладки - уплотнение бетонной смеси - уход за бетонной смесью |
|  | - Какая опалубка является туннельный? - объемно-переставная! - блок-форма - скользящая - термоактивная |
|  | - Что такое торкретирование? - нанесение штукатурного слоя с помощью раствора насоса и специальной форсунки! - уплотнение бетоносмеси ваккумирование - обработка бетонной поверхности с помощью пескоструйного аппарата - нанесение набрызгом под давлением на поверхность конструкции тонкого слоя раствора |
|  | - Какой прогрев бетонной смеси осуществляют в электромагнитном поле? - индукционный прогрев! - метод термоса - инфракрасный - в термоактивной опалубке |
|  | - Какое вибрирование является наиболее эффективным при уплотнении бетонной смеси? - внутреннее! - наружное - поверхностное - поперечное |
|  | - Какой из способов уплотнения бетонной смеси является основным? - вибрирование! - трамбование - центрофугирование - ваккумирование |
|  | - Какой из перечисленных способов прогрева бетона применяют чаще при зимнем бетонировании? - электропрогрев! - индукционный - лампами инфракрасного излучения - паропрогрев |
|  | - Дать определение ритма потока - Ритм потока – отрезок времени, в течение которого выполняется процесс на захватке! - Ритм потока – отрезок времени между процессами на захватке - Ритм потока – отрезок времени, в течение которого выполняется процесс по всем захваткам - Ритм потока – отрезок времени в течение которого выполняются все процессы на захватке |
|  | - Рациональное применение противоморозных добавок. - Для бетонирования малоармированных и неответственных конструкций. - Для бетонирования предварительно-напряженных конструкций. - Для бетонирования труб, градирен - Для бетонирования любых конструкций при температуре наружного воздуха от -150до -200 С.! |
|  | - Суть метода «горячего термоса» заключается в …. - Быстром разогреве в течении 10-15 минут бетонной смеси до 60-800Сс помощью электродов, в поворотных бадьях, или кузове автосамосвала и укладка в утепленную опалубку. Для конструкций с Мп 12 ! - Нагрев воды и наполнителей и дальнейшая укладка бетонной смеси в опалубку. Для конструкций Мп 5. - Нагрев бетонной смеси в опалубке до 60-800С - Укладка бетонной смеси в утепленную опалубку и укрытие неопалубленных поверхностей теплоизоляционными материалами. d = 10-15 см. Для любых конструкций. - Основные требования к опалубке - Точность размеров, прочность, неизменяемость формы, технологичность, оборачиваемость, экономичность! - Точность размеров, прочность, неизменяемость формы, необорачиваемость, герметичность, экономичность, технологичность - Точность размеров, прочность, герметичность, технологичность, неизменность формы, значительная масса, экономичность - Точность размеров, высокая трудоемкость, технологичность, прочность, неизменность формы, экономичность |
|  | - Основная задача методов зимнего бетонирования заключается в … - Выполнении мероприятий по достижению бетоном критической прочности, а для несущих конструкций – 50-70% прочности от марочной! - Обеспечить восприятие конструкцией проектных нагрузок сразу по окончании бетонирования - Бетонирование вести круглосуточно, не допуская замораживания бетона - Снизить стоимость и продолжительность работ |
|  | - Какие основные элементы скользящей опалубки ? - Щиты опалубки, домкратные стержни, домкратные рамы, домкраты, рабочий настил, подмости! - Щиты опалубки, шахтный подъемник, домкратные рамы, домкраты, рабочий настил, подмости - Щиты опалубки, кольцевая ферма с рабочим настилом, домкратные рамы, домкратные стержни, подмости, радиальные направляющие - Щиты опалубки, защитный шатёр, подъемная головка, домкратные рамы, рабочий настил, подмости |
|  | - К основным элементам объемно-переставной опалубки относятся… - П-образная или Г-образная форма, опалубки маяков, распалубочный механизм, винтовые домкраты, катки! - П-образная форма, опалубка маяков, распалубочный механизм, гидравлические домкраты, опалубка плиты перекрытия - П – образная форма, опалубка маяков, распалубочный механизм, винтовые домкраты, катки - П-образная форма, опалубки маяков, распалубочный механизм, винтовые домкраты, домкратные рамы катки |
|  | 21. В каком месте возможно устройство рабочего шва при бетонировании конструкций? - В любом, при перерывах бетонирования от 7 часов - В месте, где ранее уложенный бетон приобретет прочность не менее 1,5 МПа - В месте, когда последующие слои бетонной смеси укладываются на полностью затвердевшие предыдущие - В сечениях, где стыки старого и нового бетона не могут отрицательно влиять на прочность концентрации! |
|  | 22. Раскрыть понятие «критическая прочность бетона» - Прочность, необходимая для восприятия проектных нагрузок - Прочность, получаемая при замораживании бетона и его последующем выдерживании в тех 28 суток при положительной температуре - Прочность, получаемая при выдерживании бетона в нормальных температурно-влажностных условиях - Относительная прочность в процентах от проектной прочности при достижении которой замораживание бетона и последующее твердение при положительных температурах не влияет на набор конечной прочности! |
|  | - При бетонировании колонн рабочие швы устраивают: - на уровне верха фундаментов; - у низа прогонов или балок; - у низа подкрановых консолей; - во всех перечисленных местах! |
|  | - Для уплотнения бетонной смеси в густо армированных вертикальных конструкциях малой толщины применяются: - поверхностные вибраторы; - наружные вибраторы; - глубинные вибраторы; - глубинные вибраторы с гибким валом! |
|  | - Соединение арматурных стержней для монолитных кон струкций осуществляется: - сваркой электродуговой; - вязкой; - сваркой или вязкой;! - газовой сваркой |

Тема 4 Условие эффективности монтажных процессов. Классификация методов монтажа.

| Тип тестового задания | ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Возведение одноэтажного промышленного здания осуществляется, применяя: - смешанный метод монтажа! - комплексный метод монтажа - дифференцированный метод монтажа |
|  | - Возведение двухэтажного гражданского здания из сборного железобетона с колоннами на один этаж производится, применяя: - комплексный метод монтажа; ! - дифференцированный метод монтажа; - смешанный метод монтажа |
|  | - Стеновые панели многоэтажного каркасно-панельного здания из сборного железобетона монтируются, применяя: - дифференцированный метод монтажа; ! - смешанный метод монтажа - комплексный метод монтажа |
|  | - Подкрановые балки одноэтажного промышленного здания монтируются, применяя: - комплексный метод монтажа; ! - дифференцированный метод монтажа; - смешанный метод монтажа |
|  | - Исключить неверное. Продольный метод монтажа применяется при использовании: - стрелового самоходного крана; ! - башенного крана - козлового крана |
|  | - По способам наведения и установки элементов на опоры различают: - монтаж вертикальным подъемом; ! - монтаж подращиванием - монтаж надвижкой - монтаж поворотом |
|  | - По последовательности установки элементов в проектное положение различают: - комплексный метод монтажа; ! - дифференцированный метод монтажа; - смешанный метод монтажа |
|  | - При возведении одноэтажного промышленного здания высотой 18 м, в котором по особенностям технологического процесса предусмотрены этажерки и сложное технологическое оборудование, применяется: - закрытый метод монтажа ! - комбинированный метод монтажа - открытый метод монтажа |
|  | - При возведении 6-этажного каркасно-панельного здания длиной 60 м с колоннами на один этаж целесообразно применить: - вертикальный способ монтажа - горизонтальный поэтажный способ монтажа! - способ монтажа «вверх-вниз» |
|  | - Какой из методов считается наиболее рациональным и эффективным при организации строительных работ? - поточный! - последовательный - параллельный - поперечный |
|  | - Какие различают направления развития монтажного процесса в одноэтажных промзданиях? - продольный, поперечный! - прямой и зигзагообразный - вертикальный и продольный - горизонтальный и поперечный |
|  | - Какой метод монтажа используют при возведение одноэтажных промзданий с металлическим каркасов? - безвыворочный! - подъемный - конвеерный - комбинированный |

Тема 5 Подготовительные и основные монтажные процессы. Грузозахватные и монтажные приспособления

| Тип тестового задания | ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Бортовые автомашины для перевозки кирпича, мелкоштучных и штучных строительных грузов относятся к: - универсальным средствам автомобильного транспорта; - специализированным средствам транспорта. ! |
|  | - При маятниковой схеме автотранспортных перевозок используют: - автомобили или автопоезда с неотцепными звеньями; ! - Автосамосвалы и автопоезда с прицепами |
|  | - При челночной схеме автотранспортных перевозок экономия времени цикла автомобиля происходит за счет: - исключения простоев времени под погрузкой и разгрузкой автотранспорта! - Увеличения скорости движения при транспортировке |
|  | - Время цикла автомобиля при доставке груза минимально при: - маятниковой схеме - челночной схеме автотранспортных перевозок! - получелночной схеме |
|  | - При монтаже колонн при использовании стреловых самоходных кранов колонны в зоне монтажа располагают: - под углом к продольным осям опорной части фундамента - по ходу монтажа - под углом к продольным осям опорной частью к фундаментам, а оголовком по ходу монтажа; ! |
|  | - В зависимости от массы колонн и величины пролета колонны монтируются: - по продольной схеме с их установкой по одной или двум осям; ! - по поперечной схеме с их установкой по одной или двум осям |
|  | - При высоте колонн высотой 12-18 м для временного крепления и точности установки используют : - кондукторы и клиновые вкладыши - клиновые вкладыши и расчалки. ! |
|  | - Демонтаж элементов временного крепления колонн (вкладышей, кондукторов, расчалок) можно производить: - по достижении бетоном стыка прочности 70% от проектной. ! - по достижении бетоном стыка прочности 50% от проектной |
|  | - Перед началом монтажа стропильные балки и фермы должны быть оборудованы: - оттяжками, струбцинами - люльками, лестницами, расчалками, оттяжками, струбцинами ! - люльками, лестницами |
|  | - Обязательное раскрепление расчалками предусматривается: - после подъема, установки и выверки первой фермы; ! - перед подъемом, установкой |
|  | - Распорки между фермами и расчалки снимают: - после монтажа и приварки второй плиты покрытия. ! - после монтажа - после монтажа и приварки всех плит покрытия |
|  | - Для монтажа каркасов малоэтажных и двухпролетных каркасно-панельных зданий рекомендуется применять: A. групповые кондукторы B. одиночные кондукторы ! C. рамно-шарнирные индикаторы |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - В зависимости от размеров стропильных ферм и балок для их строповки могут применяться: - строповки с захватом конструкций за две или четыре точки! - строповки с захватом конструкций за одну точку - траверсы с захватом конструкций за две или четыре точки ! |
|  | - Число плит покрытия в штабелях должно быть: - из условия покрытия ячейки между фермами, но высотой не более 2,5м; ! - из условия покрытия ячейки между фермами, но высотой не более 1,5м; ! - из условия часовой потребности |
|  | - Для монтажа каркасов многоэтажных каркасно-панельных зданий с колоннами двухэтажной и более разрезки рекомендуется применять: - групповые кондукторы ! - одиночные кондукторы; - рамно-шарнирные индикаторы! |

Тема 6 Монтаж сборных железобетонных и металлических конструкций одноэтажных и многоэтажных зданий.

| Тип тестового задания | ТЗ |
| --- | --- |
| Множественный выбор (один правильный ответ) | - Монтаж панелей перекрытия при возведении крупнопанельного здания ведут в следующей последовательности: - с ячеек, примыкающих к лестничной клетке, начиная с удаленного от крана ряда последовательно в обе стороны от лестничной клетки ! - начиная с удаленного от крана ряда последовательно в обе стороны от лестничной клетки - начиная с ближних от крана последовательно в обе стороны |
|  | - При возведении многоэтажного каркасно-панельного здания шириной 30 м башенные или стреловые краны устанавливаются: - с двух сторон или внутри здания! - с одной стороны - внутри здания |
|  | - Одноэтажные промышленные здания легкого типа монтируются с помощью: - самоходных стреловых кранов на гусеничном или пневмоколесном ходу! - башенными кранами и козловыми |
|  | - Одноэтажные промышленные здания среднего типа монтируются с помощью: - самоходных стреловых, козловых или башенных кранов! - самоходных стреловых кранов на гусеничном или пневмоколесном ходу |
|  | - Одноэтажные промышленные здания тяжелого типа монтируются с помощью: - башенных кранов в сочетании со стреловыми кранами.! - самоходных стреловых кранов на гусеничном или пневмоколесном ходу |
|  | - При монтаже элементов зданий тяжелого типа чаще всего применяется: - монтаж с колес! - Монтаж со склада |
|  | - Плиты покрытия монтируются по железобетонным фермам и балкам в последовательности: - поочередно от одного конца к другому через конек! - с двух сторон одновременно |
|  | - Укажите ведущий процесс при монтаже сборных конструкций? - установка конструкций в проектное положение! - укрупнительная сборка конструкций - антикоррозионная защита стыков - сварка конструкций |
|  | - Для монтажа каркасов многоэтажных каркасно-панельных зданий с колоннами двухэтажной и более разрезки рекомендуется применять: - групповые кондукторы или рамно-шарнирные индикаторы! - одиночные кондукторы и подкосы - подкосы с клиновым креплением |
|  | - При установке колонны на нижестоящую при возведении каркасов многоэтажных каркасно-панельных зданий стык между ними: - первоначально прихватывается точечной сваркой, а после укладки ригелей и межколонных плит производится сварка по периметру колонны! - после укладки ригелей и межколонных плит производится сварка по периметру колонны; - омоноличивается стык, а после укладки ригелей и межколонных плит производится сварка по периметру колонны |
|  | - При наличии монтажной оснастки в виде одиночных кондукторов монтаж элементов 3 этажа 5-этажного здания осуществляют в следующей последовательности: - колонны, ригеля, лестничные клетки, плиты перекрытия (межколонные), сборные перегородки, плиты перекрытия рядовые, стеновые панели 2 этажа! - колонны, ригеля, , плиты перекрытия, сборные перегородки, лестничные клетки, стеновые панели 2 этажа |
|  | - При возведении многоэтажного крупно-панельного здания краны целесообразно размещать: - со стороны фасада, не имеющего входов в здание! - с торца здания не имеющего входов в здание - внутри здания |
|  | - При возведении надземной части одноэтажных промышленных зданий рекомендуется выдерживать следующую последовательность монтажа элементов: - колонны, подкрановые балки, подстропильные балки, стропильные балки или фермы совместно с плитами покрытия, стеновые панели.! - колонны, подкрановые балки, подстропильные балки, стропильные балки или фермы все в пролете, плиты покрытия, стеновые панели. |
|  | - Какой метод целесообразно использовать при монтаже металлических одноэтажных промзданий? - Комплексный! - смешанный - поперечный - продольный |
|  | - Какой из перечисленных способов используют при монтаже металлических колонн? - безвыверочный! - вертикальный - горизонтальный - визуальный |
|  | - Основными техническими характеристиками для выбора крана являются: - грузоподъемность и высота подъема; - вылет стрелы и грузоподъемность; - длина стрелы, грузоподъемность и высота подъема; - грузоподъемность, вылет стрелы, высота подъема! |
| Множественный выбор (несколько правильных ответов) | - При монтажа элементов крупно-панельного здания монтажным горизонтом служит уровень: - превышающий наибольшую отметку верха перекрытия не более чем на 10 мм! - превышающий наименьшую отметку верха перекрытия не более чем на 10 мм! - превышающий наибольшую отметку верха перекрытия более чем на 10 мм! |
|  | - Монтаж стеновых панелей крупно-панельного здания ведется в следующей последовательности: - угловые (маячные панели), торцевые панели, угловые панели, стеновые панели удаленного от крана ряда, панели среднего ряда, панели стены ближнего к крану ряда, панели поперечных несущих стен и лестничных клеток! - стеновые панели удаленного от крана ряда, панели среднего ряда, торцевые панели, угловые панели, панели стены ближнего к крану ряда, панели поперечных несущих стен и лестничных клеток! |

5. Методические материалы, определяющие процедуры оценивания знаний, умений, навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования компетенций

8семестр

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-6 | Пороговый | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 3 |  |
|  | Повышенный | Опрос |  | 4 |  |
| ПК-7 | Пороговый | Опрос |  | 3 |  |
|  | Повышенный | Опрос |  | 4 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ПК-6 ПК-7 | зачет | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 4 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 4 баллов | незачтено |
|  |  |  |  | 4 и более баллов | зачтено |

7 семестре

| Код компетенции | Уровень освоения | Форма контроля | % выполнения | мах результат, балл | Результат обучающегося |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПК-6 | Пороговый | Опрос | <50 – компетенция не освоена – 0 баллов, ≥50 – компетенция освоена – mах балл | 2 |  |
|  | Повышенный | КР |  | 5 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп |  | 5 |  |
| ПК-7 | Пороговый | Опрос |  | 2 |  |
|  | Повышенный | КР |  | 5 |  |
|  | Продвинутый | Метод малых групп |  | 5 |  |
| Всего за семестр |  |  |  | Среднее арифметическое по всем уровням |  |
|  |  |  |  | 4 |  |
| ПК-6 ПК-7 | Экзамен | Банк тестовых заданий | Определяется преподавателем в КОЗ | 4 |  |
| ИТОГОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ |  |  |  | до 6 баллов | неудовлетворительно |
|  |  |  |  | 6 баллов | удовлетворительно |
|  |  |  |  | 7 баллов | хорошо |
|  |  |  |  | 8 баллов | отлично |